| NAČRT ARHITEKTURE | 1.1 |
| --- | --- |
| DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE KIDRIČEVA 23 3320 VELENJE | INVESTITOR: |
| REKONSTRUKCIJA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE | OBJEKT: |
| PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |
| NOVA GRADNJA, NADZIDAVA, PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA | ZA GRADNJO: |
| RADIVOJ MOHORIČ, s.p. OBLIKOVANJE PROSTORA Cesta bratov Mravljakov 6 3320 Velenje Radivoj Mohorič, mag.inž.arh. | PROJEKTANT: |
| Radivoj Mohorič, mag.inž.arh. | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |
| Radivoj Mohorič, mag.inž.arh. | ODGOVORNI PROJEKTANT: |
| 121119 | ŠTEVILKA PROJEKTA: |
| 121119 | ŠTEVILKA NAČRTA: |
| Velenje | KRAJ IZDELAVE NAČRTA: |
| DECEMBER 2O13 | DATUM IZDELAVE: |
| 1 2 3 4 | ŠTEVILKA IZVODA: |

| KAZALO VSEBINE NAČRTA | 1.2 |
| --- | --- |

| 1.1 | NASLOVNA STRAN |
| --- | --- |
| 1.1.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| 1.1.3 | IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA |
| 1.1.4 | TEHNIČNO POROČILO |

1.	OBSTOJEČA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5

2.	SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA	5

2.1	splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta	5

3.	PROJEKTANT IDZ	5

3.1	IDZ	5

4.	POGOJI ZA VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE	5

4.1	Pogoji za varovanje kulturne in oblikovane naravne dediščine	5

4.2	Prvi varstveni režim	5

4.3	Drugi varstveni režim	5

5.	UPOŠTEVANI PRAVILNIKI	6

6.	LEGA OBJEKTA GLEDE NA MAKROLOKACIJSKE IN MIKROLOKACIJSKE   POGOJE	6

6.1	prometna infrastruktura	6

6.2	komunalna infrastruktura	7

6.3	konfiguracija terena	7

6.4	zelene in rekreacijske površine	7

6.5	osončenost, osvetljenost, vetrovnost	7

7.	OPIS OBJEKTA	7

7.1	splošno	7

7.2	gospodinjske skupine A (GSA)	8

7.3	gospodinjske skupine B (GSB)	8

7.4	gospodinjske skupine C (GSC)	9

7.5	oaza	9

7.6	paliativna oskrba	10

8.	OPIS KONCEPTA PRIPRAVE HRANE ZNOTRAJ GOSPODINJSKE SKUPINE	10

8.1	splošno	10

9.	SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODINJSKE SKUPINE	11

9.1	Enoposteljna soba	11

dvoposteljna soba s predprostorom (garderobo) in tušem ter WC-jem	11

9.2	Kopalnica ali prostor za kopanje	11

9.3	Kuhinjsko / jedilni del z opremo dnevnega prostora	11

9.4	Odprt delovni prostor za osebje znotraj skupine	12

9.5	WC za zaposlene	12

9.6	Shramba	12

10.	DOSEGANJE PRAVILNIKA  rekonstrukcija !	12

11.	TEHNIČNA IZVEDBA PRENOVE OBJEKTA	15

11.1	Priprava gradbišča	15

11.2	Rušitvena dela	15

11.3	Zidarska in betonerska dela	16

11.4	Mizarska dela	16

11.5	Tlaki	16

11.6	Kanalizacija	16

11.7	hidroizolacije	16

11.8	Notranje obdelave prostorov - splošno	17

11.9	Fasada	17

12.	NADVIŠANJE	17

12.1	Vsebina	17

12.2	arhitektura	17

12.3	Konstrukcija	17

12.4	Sestav konstrukcij	18

13.	PREGLED KVADRATUR	21

13.1	obstoječe	21

13.2	novo	34

14.	RISBE	49

| IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA | 1.3 |
| --- | --- |

| ODGOVORNI PROJEKTANT: | Radivoj Mohorič, mag.inž.arh. |
| --- | --- |
|  | I Z J A V L J A M da je načrt ARHITEKTURE skladen s prostorskim aktom, da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi, da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov. |
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 121119 |
| KRAJ IZDELAVE PROJEKTA: | Velenje |
| DATUM IZDELAVE PROJEKTA: | december 2o13 |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: | Radivoj Mohorič, mag.inž.arh. |

| TEHNIČNO POROČILO | 1.4 |
| --- | --- |

| - OBSTOJEČA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Je na vpogled pri investitorju oziroma pri projektantu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. |  |  |  |  |  |  | - splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta |
| - PROJEKTANT IDZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Seniorprojekt, svetovanje in projektiranje, d.o.o. Tržaška 90/j, Logatec FRANC IMPERL, univ. dipl. psih. EVA IMPERL, univ. dipl. psih. LIDIJA KAMNIKAR MALERIČ, univ. dipl. ing. arh. HANS PETER WINTER, dipl. ing. arh. |  |  |  |  |  |  | - IDZ |
| - POGOJI ZA VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. člen Obravnavano območje v mestu Velenje zaradi svoje specifičnosti v slovenskem prostoru varujemo kot posebno kulturno dediščino. Poleg osnovnega urbanističnega nastavka mesta se uvrščajo v kulturno dediščino tudi posamezni objekti, kot arhitekturni dosežki tedanjega stila. Oblikovana naravna dediščina je mestni park v območju R4/7. Pomembni naravni prvini v mestu sta gozd v območjih urejanja S4/11 in S4/12 ter reka Paka. Grobnica v območju urejanja S4/14 je razglašena kulturna dediščina. 37. člen Na osnovi valorizacije objektov, kot je razvidna iz grafične priloge list št. 4, projekta iz člen 1 tega odloka, sta določena dva varstvena režima. Varuje celoten objekt (volumen, fasada, namembnost). Dovoljeno je le vzdrževanje in obnova objektov ter posodobitev notranje opreme oz. manjše rekonstrukcije. Izjemoma je dovoljena nadzidava objekta gimnazije ob upoštevanju pogojev iz člena 28 tega odloka. Varujejo se gabarit objekta, likovni izraz fasade in osnovni arhitekturni izraz. Poleg vzdrževanja so dovoljene manjše adaptacije in nadzidave, ki ne spremenijo obstoječi arhitekturni izraz in predstavljajo manj kot 30 % povečanja neto površin. Dovoljene so manjše spremembe namembnosti, skladne z arhitekturnim sporočilom objekta. Vsi posegi morajo prestati ostro kontrolo strokovne in laične javnosti v obliki javnih ali inertnih natečajev. Glavni kriterij je stopnja posluha za arhitekturno sožitje novega in obstoječega v smislu ohranitve obstoječega. Odločitev sprejeme izvršni svet v skladu s svojimi pristojnostmi. ZVKD Marjana Krumpesar pravi ni varovan objekt. Zato v smislu razpoložljive investicije oziroma namenskih sredstev, sledi obstoječemu oblikovanju objekta. Uporabljenih bo večina obstoječega stavbnega pohištva in dosedanjih arhitekturnih pristopov. Skladno s projektno nalogo ni možnosti za ambicioznejše arhitekturne pristope. |  |  |  |  |  |  | - Pogoji za varovanje kulturne in oblikovane naravne dediščine - Prvi varstveni režim - Drugi varstveni režim |
| - UPOŠTEVANI PRAVILNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Pri načrtovanju novogradnje so bili, poleg splošnih zakonov in pravilnikov, ki veljajo v pri načrtovanju in gradnji objektov ter prostora (ZGO in ZUreP), še posebej upoštevani naslednji pravilniki in zakoni: - Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 97/2003) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev ( Ur. list RS, št. 67/2006), - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 125/ 2003), - Smernice, ki so povzete po strokovnih navodilih, ki so bila objavljena v Strokovno-pravnem informatorju v letih 1999 in 2002 in, ki ga izdaja FIRIS IMPERL & co. d.o.o., Logatec ter v priročniku Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem, Marija Vovk, Ljubljana 2000: - prostorski program v domu za starejše in v hišnih ter stanovanjskih skupinah - smernice za načrtovanje nestanovanjskih stavb in naprav ter dostopnost in uporabnost stanovanjskih stavb za funkcionalno ovirane osebe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - LEGA OBJEKTA GLEDE NA MAKROLOKACIJSKE IN MIKROLOKACIJSKE POGOJE |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstoječi Dom starejših Velenje leži na severnem robu naselja, ob lokalni cesti, ki poteka mimo glavnega trga proti okoliškim naseljem. Od samega centra mesta je oddaljen približno 1 km. Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev peto največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. MOV meri 83,5 km2 in ima po zadnjih podatkih 32.836 prebivalcev. Lokacija Doma starejših Velenje se nahaja znotraj središča mesta, ki ga obkrožajo večje prometne poti (Kidričeva ulica, Koroška cesta, Cesta talcev, Cesta Františka Foita in Šaleška cesta), na sredini severnega roba omenjenega kareja, neposredno ob Kidričevi ulici. Na eni strani je naslonjen na prometno navezavo, na drugi strani pa se odpira v zeleni center mesta. Vse pomembne vsebine mesta se nahajajo južno od doma (servisne storitve, šola, uprava, pošta in trgovine), kakor tudi prometne povezave (avtobus, železnica). Dostop do objekta za motorna vozila je neposredno z mestne ulice – Kidričeva cesta, ki ima značaj državne ceste. Priključek na cesto je samostojen za dom. Peš dostop in tudi z motornimi vozili je urejen na južni strani objekta z Bračičeve ceste. Z javnimi prevoznimi sredstvi se lahko pripeljemo do avtobusne postaje, ki je oddaljena približno 1000 m od doma, ter železniške postaje, ki je oddaljena 700 m. Z lastnimi prevoznimi sredstvi se lahko pripeljemo neposredno do doma. Parkirne površine so omejene. Tudi ostale vsebine, ki so odraz potrebe prebivalcev, so v neposredni bližina doma. Tako sta banka in pošta oddaljeni 200 m od doma, župnijska cerkev se nahaja 350 m stran. Za potrebe zdravstva se nahajajo objekti, kot so ambulanta splošne medicine in zobozdravstvena ambulant v neposredni bližini, lekarna pa 400 m. Trgovine so v neposredni bližini mestnega središča. Objekt se nahaja na parc. št. 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/21, 1903/22, k.o. Velenje in se priključi na javno pot na državno cesto - Kidričeva cesta, Velenje, DC 7912, preko parc. št. 1903/24, k.o. Velenje. Priključek je že izveden. Z novo ureditvijo in dozidavo nove enote se priključek na javno cesto ne spreminja. Parkirne površine z potrebe delovanja objekta se ne spreminjajo. Rekonstrukcija obstoječega doma ne pomeni povečanja kapacitet obstoječega doma, temveč ureditev objekta v skladu s sodobnimi normativi, zmanjšati število stanovalcev v obstoječem domu in urediti nadomestne kapacitete na drugih lokacijah. |  |  |  |  |  |  | - prometna infrastruktura |
| Vsa komunalna infrastruktura je na sami lokaciji, ker ima objekt že izvedene vse priključke na javno infrastrukturo in se zaradi rekonstrukcije ne spreminja. |  |  |  |  |  |  | - komunalna infrastruktura |
| - Lokacija Doma za varstvo starostnikov se nahaja na nagnjenem terenu na robu mestnega središča. v dolžini objekta teren pada za dve etaži. Tako je dostop v pritličje, kjer je kuhinja, na severni strani objekta, v nivoju terena, enako kot centralni vhod na sredini objekta. Izhod v nivoju terena ima tudi kletna etaža na južni strani. Nadmorska višina lokacije objekta je približno 400 m. Vse poti do objekta – peš dostop, dovozna pot in parkirna mesta so dostopna za invalide brez klančin ali drugih pomagal za premoščanje funkcionalnih ovir – dostopne tudi za funkcionalno ovirane osebe, še posebej tistih, ki se gibljejo s pomočjo hodulj ali invalidskih vozičkov. Vertikalne komunikacije med etažami potekajo znotraj objekta in sicer s pomočjo dvigal (2 dvigala), zunanje vertikalne komunikacije med etažami niso prilagojene za funkcionalno ovirane osebe na vozičku. |  |  |  |  |  |  | - konfiguracija terena |
| - Dom za varstvo starostnikov Velenje leži na robu mestnega središča. Na vzhodni strani imajo proste zelene površine, ki so predvidene za ureditev zelenih površin skupaj z rekonstrukcijo doma. Želja je, da ima čim več skupin dostop na prosto, vendar bo to omogočeno le skupini B v pritličju in skupini C v podpritličju. Ostale skupine imajo za bivanje na prostem predvidene terase. |  |  |  |  |  |  | - zelene in rekreacijske površine |
| - Parcela je sončna in zagotavlja popolno zadovoljivo osončenost objekta. Lega ima določene prepreke, ki bi deloma zmanjšujejo osončenost v popoldanskem obdobju (drevesa), vendar je v poletnem času senca zaželena in s tem koristna. Dom ima podolgovato obliko in je po daljši stranici je orientiran v smeri sever - jug, kar narekuje konfiguracija terena. Vsi spalni prostori so locirani na vzhodno, južno ali zahodno stran, servisni prostori pa na severno stran. - Objekt je načrtovan tako, da kar najbolje izkoristi naravne danosti. Predvideni novi dnevni prostori so locirani na sredini posameznih segmentov objekta, vendar vedno na vzhod, juga ali zahod, kar zadosti priporočljivim zahtevam. - Osvetljenost v prostorih, ki so namenjeni starejšim, mora biti v čim večji meri naravna. Objekt je oblikovan tako, da potekajo vse komunikacijske poti po sredini objekta, na severnem stopnišču dnevno svetlobo zapremo z novim prizidkom dnevnega prostora, enako tudi stopnišče na južni strani. - Vse sobe so naravno osvetljene skozi okna, ki obsegajo več kot 1/5 tlorisne površine sobe, kar zadošča tudi za bivanje slabše vidljivih ljudi. |  |  |  |  |  |  | - osončenost, osvetljenost, vetrovnost |
| - OPIS OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objekt je grajen v dveh delih: starejši del na severni strani in novejši del objekta na južni strani. Podolgovat objekt je po daljši stranici orientiran sever – jug. Znotraj objekta sta dve stopnišči, ki omogočata enake komunikacijske povezave za vse prostore. Tako stopnišči delita objekt na tri dele, ki smo jih po vsebini razdelili na tri dele oziroma v skladu s projektno nalogo smo lahko dom razdelili na tri dele, kjer lahko bivanje stanovalcev organiziramo znotraj gospodinjske skupine A (GSA), gospodinjske skupine B (GSB) ter gospodinjske skupine C (GSC). |  |  |  |  |  |  | - splošno |
| GOSPODINJSKE SKUPINE |  |  |  | GOSPODINJSKE SKUPINE |  | GOSPODINJSKE SKUPINE |
|  |  |  | novi del |  |
| A |  |  |  | B |  | C |
| NADVIŠANJE |  |  |  | NADVIŠANJE |  |  |
| nadstropje 3 |  |  |  | paliativa in oaza |  | NADVIŠANJE |
| nadstropje 2 |  |  |  | nadstropje 3 |  | nadstropje 3 |
| nadstropje 1 |  |  |  | nadstropje 2 |  | nadstropje 2 |
| kuhinja |  | jedilnica |  | nadstropje 1 |  | nadstropje 1 |
|  |  |  |  | pritličje |  | pritličje |
|  |  |  |  |  |  | klet |
| - Ureditev skrajno severnega trakta v vseh treh nadstropjih, kjer so nastanjeni stanovalci, je zasnovana na oblikovanju gospodinjskih skupin A. Ker se moramo prilagoditi danostim obstoječega objekta, lahko oblikujemo v vsaki etaži eno gospodinjsko skupino, z lastno kuhinjo in jedilnico, dnevnim prostorom in shrambami (shrambo za umazano perilo in shrambe za čisto perilo ter pripomočke) in prostor za osebje skupine. Kopalnica je v vseh treh etažah skupna s sosednjo skupino (kapacitete ene kopalnice zadoščajo za nego stanovalcev znotraj dveh skupin). - Predvsem je pomembna ureditev dnevnega prostora ob vstopu v skupino. Dnevni prostor ima na zahodni strani urejeno skupno teraso za bivanje na prostem za celo skupino. Komunikacijska pot znotraj skupine se zaključuje na skrajni severni strani z zimskim vrtom, ki nudi lep razgled na okolico doma. - Hkrati je potrebno prenoviti sobe, ki so trenutno brez tušev, v skladu s standardi, ki veljajo za bivanje starejših v domovih. Kopalnice v sobah se razširijo na račun prostora v sobah zaradi umestitve tuša. S tem se površina sob zmanjša – nekaj sob se iz dvoposteljnih spremeni v enoposteljne, tri dvoposteljne sobe ostanejo. - V 3. nadstropju, kjer je terasa, objekt nadzidamo za eno etažo po enakem razporeditvi prostorov, kot v ostalih etažah. - S prenovo spalnih in bivalnih prostorov lahko v eni etaži biva znotraj gospodinjske skupine 13 stanovalcev. - Vsaka gospodinjska skupina je razdeljena na: - skupni centralni prostor (kuhinja z jedilnico, dnevni prostor, prostor z delovno mizo za osebje skupine) - prostori za oskrbo in nego (kopalnica, shramba za umazano perilo, shramba za čisto perilo ter pripomočke za nego, sanitarije za zaposlene) - individualni del - stanovanjski prostori (7x1P/sob in 3x2P/sobi s kopalnicami za skupaj 13 oseb v vsaki skupini) - vertikalne komunikacije so vezane na obstoječe povezave (dvigalo in stopnišče) - sanitarije in garderobe za zaposlene so vezane na obstoječe kapacitete. |  |  |  |  |  |  | - gospodinjske skupine A (GSA) |
| - Ureditev sredinskega dela celotnega objekta v vseh treh nadstropjih, kjer so trenutno nastanjeni stanovalci, je prav tako zasnovana na oblikovanju gospodinjskih skupin – imenovane GSB. GSB so umeščene na sredini med GSA in GSC. Razporeditev obstoječih prostorov je narekovala povezavo z GSA. Zaradi zamika etažnosti objekta, je GSB oblikovana v pritličju in naslednjih treh nadstropjih. V 1. nadstropju deluje skupina samostojno, povezava ni izvedljiva, ker se na lokaciji GSA v pritličju nahaja centralna kuhinja z jedilnico. GSB ima v 1. nadstropju možnost izhoda na vrt na vzhodni strani objekta. - Ob vhodu na severni strani, ima GSB urejen skupen dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo ter kotičkom za osebje skupine. Kopalnica je v dveh etažah skupna s sosednjo skupino A (kapacitete ene kopalnice zadoščajo za nego stanovalcev znotraj dveh skupin), v 1. nadstropju je kopalnica samostojna za GSB. Razširitev komunikacijske povezave znotraj skupine v dnevni prostor, daje skupini odprtost in zračnost. Skupina je velika po številu stanovalcev in površini. Dolgi hodnik je prekinjen z manjšimi separeji, ki se odpirajo na zunanjo fasado – manjši zimski vrtovi. Dnevni prostor ima na vzhodni strani urejeno skupno teraso za bivanje na prostem za celo skupino. Komunikacijska pot se zaključuje na južni strani s svetlobnim jaškom, ki osvetljuje notranjost objekta. - Potrebno je tudi prenoviti sobe, ki so trenutno brez tušev, v skladu s standardi, ki veljajo za bivanje starejših v domovih. Kopalnice v sobah se razširijo na račun prostora v sobah zaradi umestitve tuša. S tem se površina sob zmanjša – nekaj sob se iz dvoposteljnih spremeni v enoposteljne, večina dvoposteljnih sob nastane iz obstoječih triposteljnih. Del nadomestnih kapacitet dobimo s pozidavo obstoječega atrija, ki je trenutno neizkoriščen. - S prenovo spalnih in bivalnih prostorov lahko v eni etaži biva znotraj gospodinjske skupine 19 stanovalcev, v 1. nadstropju šteje skupina 18 stanovalcev. - Vsaka gospodinjska skupina je razdeljena na: - skupni centralni prostor (kuhinja z jedilnico, dnevni kotiček, prostor z delovno mizo za zaposlene v skupini) - prostori za oskrbo in nego (shramba za umazano perilo, shramba za čisto perilo ter pripomočke za nego) - individualni del - stanovanjski prostori (7x1P/sob in 6x2P/sobi s kopalnicami za skupaj 19 oseb v vsaki skupini, oziroma 6x1/P sob in 6x2/P sob s kopalnicami za 18 stanovalcev v 1. nadstropju) - vertikalne komunikacije so vezane na obstoječi objekt (dvigalo in stopnišče) - sanitarije in garderobe za zaposlene so vezane na obstoječe kapacitete. |  |  |  |  |  |  | - gospodinjske skupine B (GSB) |
| - Ureditev južnega trakta v novem delu objekta v vseh štirih etažah, kjer so nastanjeni stanovalci, je zasnovana na oblikovanju gospodinjskih skupin C. Ker se moramo prilagoditi danostim obstoječega objekta, lahko oblikujemo v vsaki etaži (pritličje in še tri nadstropja) eno gospodinjsko skupino, z lastno kuhinjo in jedilnico, dnevnim prostorom in shrambami (shrambo za umazano perilo in shrambe za čisto perilo ter pripomočke) in prostor za osebje skupine. Kopalnica je v vseh štirih etažah obstoječa (prostor je potrebno prenoviti). - V GSC vstopimo z južnega stopnišča. Na desni strani so nanizane sobe, na levi centralni del, kjer so shrambe in kopalnica (lokacija servisnih prostorov se ne spreminja). Hodnik se na sredini razširi v skupni dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo ter kotičkom za osebje skupine. Prostor se na južni strani odpira proti terasi. Komunikacijska pot znotraj skupine se zaključuje na zahodni strani z zimskim vrtom, ki nudi lep razgled na okolico doma, na vzhodni strani v pritličju pa z izhodom na vrt. - Potrebno je prenoviti sobe, ki so trenutno brez tušev, v skladu s standardi, ki veljajo za bivanje starejših v domovih. Kopalnice v sobah se razširijo na račun prostora v sobah zaradi umestitve tuša. Vsaka obstoječa soba ima svoj balkon. Predlagamo skupno rešitev z energetsko sanacijo objekta – pomik zunanje stene na rob balkonov. S tem rešimo problem majhne površine sob – vse sobe z razširitvijo so dovolj velike glede na minimalne tehnične standarde ter problem toplotnih mostov, ki bi je zaradi izhoda na balkon problematična (izolacija bi dodala izhodu na balkon prag, ki je velikokrat za stanovalce nepremagljiva ovira). - S prenovo spalnih in bivalnih prostorov lahko v eni etaži biva znotraj gospodinjske skupine 13 stanovalcev. - Vsaka gospodinjska skupina je razdeljena na: - skupni centralni prostor (kuhinja z jedilnico, dnevni kotiček, prostor z delovno mizo za osebje skupine) - prostori za oskrbo in nego (kopalnica, shramba za umazano perilo, shramba za čisto perilo ter pripomočke za nego, sanitarije za zaposlene) - individualni del - stanovanjski prostori (13x1P/sob za skupaj 13 oseb v vsaki skupini) - vertikalne komunikacije so vezane na obstoječe povezave (dvigalo in stopnišče) |  |  |  |  |  |  | - gospodinjske skupine C (GSC) |
| - "OAZA" je prilagojena za bivanje stanovalcev v IV. stadiju demence. Stanovalci so nepomični in priklenjeni na posteljo, njihova percepcija okolja je zelo omejena. Posebno pozornost je potrebno posvetiti osvetljenosti prostorov – dovolj naravne svetlobe in zagotovljen zasebni kotiček. - Na sredini objekta, kjer se stikata severni in južni trakt, v mansardi, je trenutno neizkoriščena podstreha. Predlagamo ureditev OAZE, kjer je dovolj prostora za sedem postelj, prostor za negovalno osebje in manjšo priročno čajno kuhinjo za potrebe stanovalcev. Za zadostno osvetlitev je potrebno dvigniti višino strešin. Dvig nivoja strehe je predmet oblikovanja prenove objekta – predlagana je sredinska frčada po celi dolžini strešine (bazilikalna osvetlitev prostora z vrha). Izbira osvetlitve s strešnimi okni bi pomenila neposredno osvetlitev nepomičnih stanovalcev, ki bi lahko bila moteča. Zaradi smotrnosti oblikovanja tovrstne skupine, se prostor poveže s sobami v etaži 3. nadstropja (skupna kopalnica in shrambni prostori), kjer je predvidena enota za paliativno nego. - Oaza je razdeljena na: - prostor za oskrbo in nego (kopalnica) - individualni del – prostor za postelje - vertikalne komunikacije so vezane na obstoječe povezave (dvigalo in stopnišče na severni strani) - sanitarije in garderobe za zaposlene so samostojne znotraj skupine. |  |  |  |  |  |  | - oaza |
| - Enota za paliativno oskrbo je namenjena bivanju stanovalcev v zadnjem stadiju obolelih za neozdravljive bolezni. Stanovalci so onemogli in nesposobni za samostojno bivanje. Velikokrat jih v teh zadnjih trenutkih spremljajo svojci. Sobe so enoposteljne, opremljene z minimalno opremo – postelja, nočna omarica in manjša omara, miza stol, ter obvezno počivalnik (ki se ga lahko spremeni v ležišče) za svojce. Ločeno od sob je priročna shramba, za potrebe svojcev pa sanitarije in tuš kabina. Za potrebe svojcev je manjša čajna kuhinja z jedilniškim kotom. Za zasebne pogovore z osebjem ali svojci samimi je predvidena še manjša soba. - Vsi servisni prostori so vezani na enoto OAZA (sanitarije za zaposlene, kopalnica in shrambe). - Vertikalne komunikacije so vezane na obstoječi objekt (dvigalo in stopnišče). |  |  |  |  |  |  | - paliativna oskrba |
| - OPIS KONCEPTA PRIPRAVE HRANE ZNOTRAJ GOSPODINJSKE SKUPINE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Smiselno so upoštevana določila iz naslednjih gradiv: - Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000 in 42/2002), - Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/2002 in 104/2002) v povezavi z določili 22., 32. in 33. člena in 15. točke Poglavja I. Uredbe EU, št. 1774/2002, - Pravilnik o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 28/2004), - Zakon o varstvu okolja (Uradni list št. 28/2004), - Uredbe ES, št. 852/2004, št. 853/2004, št. 882/2004 in št. 1774/2002. - a) Definiranje programskih osnov - V Domu za varstvo odraslih Velenje bodo urejene gospodinjske skupine, kjer bo vsaka skupina imela svojo gospodinjsko kuhinjo. Potrebe po prehranjevanju stanovalcev oaze in enote za paliativo pa bo zagotavljala centralna kuhinja. - Stanovalci v gospodinjskih skupinah si bodo pripravljali hrano v sodelovanju z gospodinjo. Domsko restavracijo pa bodo koristili zunanji uporabniki ter del zaposlenih. - Potek organizacije prehrane: - V glavni kuhinji, ki je locirana v pritličju, bodo vsa živila očistili in pripravili, toplotno obdelali (kuhali, pekli) pa jih bodo v kuhinjah znotraj gospodinjskih skupin, prilagojeno željam in potrebam posameznih stanovalcev. Skladno z željo posameznega stanovalca, bodo lahko le-ti sodelovali pri pripravljanju obrokov, seveda pod vodstvom gospodinj. - Stanovalci bodo hrano prejemali v jedilnicah posameznih gospodinjskih skupin. V primeru nepomičnosti, bo osebje serviralo stanovalcem hrano v sobah. Posodo bodo pomivali v kuhinji posamezne gospodinjske skupine, kjer bo tudi shranjena. - Kuhinja se bo z živili oskrbovala takole: s svežo zelenjavo, sadjem, mesom, ribami, mlekom in mlečnimi izdelki ter kruhom vsak dan, z drugimi živili pa vsaj enkrat na teden. Meso in ribe bodo nabavljali narezano oz. očiščeno. - Dovoz živil je možen s pritličja, po dvigalu do kleti. - Odpadke bodo zbirali v posebnih posodah, jih odlagali v prostor za depo odpadkov, od koder jih bo odvažala komunalna služba. - b) Opis tehnologije - V kuhinjah gospodinjskih skupin: - - območje za dnevno shranjevanje živil za zajtrke in malice, - - območje za toplotno obdelovanje in dokončno pripravljanje, - - območje za pomivanje in shranjevanje jedilne posode. - Prostori oziroma delovna območja si sledijo po tehnološkem zaporedju opravil, tako da ne prihaja do križanja čistih in nečistih poti. - c) Predlog rešitve - Kuhinje gospodinjskih skupin: - Vsaka ima območje za dnevno shranjevanje živil za zajtrke in malice, ki je opremljeno z visoko ventilirano omaro in z visokim hladilnikom. Za toplotno obdelovanje in dokončno pripravljanje je v vsaki kuhinji predviden delovni pult s koritom, delovnimi površinami in štedilnikom (šest kuhalnih plošč in pečica) ter umivalnik za roke. Območje za pomivanje in shranjevanje jedilne posode je v ločeni niši. Ima naslednjo opremo: pult z dvodelnim koritom, pod katerim je zaprta posoda za odpadke, in v pult vgrajeni pomivalni stroj, zaprte stenske omarice za shranjevanje posode. |  |  |  |  |  |  | - splošno |
| - SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOSPODINJSKE SKUPINE |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vse sobe so razporejene okoli skupnega centralnega dela z jedilnico in kuhinjo oz. okoli interne komunikacijske povezave, ki predstavlja vez med posameznimi prostori. Komunikacijska povezava je oblikovana kot predprostor prostorov, ki so namenjeni bivanju in negi stanovalcev. - Površina sob je prilagojena, tako da je omogočena uporaba prostorov funkcionalno oviranim osebam (površina za enoposteljno sobo brez kopalnice je minimalno 14 m2, za dvoposteljno pa nad 18 m2. Svetlo širino vrat je 110 cm (pri novogradnji), velikost WC-jev s tuši je prilagojena uporabi oseb na vozičku (3,50 m2), kar je v skladu z minimalnimi tehničnimi standardi |  |  |  |  |  |  | - Enoposteljna soba ### / dvoposteljna soba s predprostorom (garderobo) in tušem ter WC-jem |
| - Skupna kopalnica je opremljena s kopalno kadjo, ki je dostopna s treh strani in ki je odporna proti kislinam in služi za kopanje stanovalcev, ki si to želijo ali jih ni možno prhati. Priporoča se kad z vgrajenim mehanizmom za regulacijo višine, dolžine, temperature …. Lahko se jo nadomesti z umivalno kadico. Prostor ima še prho, ki je izravnana s tlemi, umivalnik in WC školjko. - Kopalnica je skupna za dve skupini v eni etaži in je do nje dostop s predprostora vsake skupine posebej. |  |  |  |  |  |  | - Kopalnica ali prostor za kopanje |
| - Živahen center hišne skupnosti, ki ima izhod na teraso ali poploščan prostor na prostem v nivoju terena. - V kuhinjah znotraj gospodinjske skupine imajo gospodinje in stanovalci vso potrebno opremo za pripravo obrokov, glavnih ali manjših – možnost prilagajanja skupini in vsakemu stanovalcu posebej glede na želje in potrebe. To jim daje tudi možnost organiziranja dodatne oblike delovne terapije. Oprema omogoča tudi pomivanje in čiščenje posode znotraj skupine. - Kuhinja naj ima opremo prilagojeno za uporabo invalidom, (prazen prostor pod delovnim pultom, višina stikal nad delovnim pultom, višina kuhalne plošče in pečice). Delovni pult je podaljšan v višini 75 cm v obliki mize, za katero lahko sedijo stanovalci in sodelujejo pri pripravi hrane. - V jedilnici je dovolj prostora za več posameznih miz za katerimi se združujejo stanovalci različnih interesov. Miza mora imeti noge pomaknjene v globino, stoli pa imajo minimalno višino sedala 45 cm, ter naslonjala za roke in hrbet. - Dnevni kotiček je opremljen s sedežno garnituro (dvosed in dva fotelja), ki morajo imeti povišano sedalo (min. 40 cm), prevleko snemljivo in pralno ter regal za TV sprejemnik in drugo opremo, ki se prilagodi skupini. |  |  |  |  |  |  | - Kuhinjsko / jedilni del z opremo dnevnega prostora |
| - Delovna miza, kamor osebje skupine odloži svoje potrebščine, je sestavni del osrednjega dela s kuhinjo, jedilnico in dnevnim kotičkom. Njena lokacija je osrednja glede na vse prostore, da ima tudi v času opravljanja svojega dela pregled nad dogajanjem v skupini. Miza je opremljena z računalnikom, predali in je zaprta, ko ni v uporabi. |  |  |  |  |  |  | - Odprt delovni prostor za osebje znotraj skupine |
| - WC in garderoba za odlaganje osebne garderobe za osebje (v vsaki skupini). |  |  |  |  |  |  | - WC za zaposlene |
| - Za naprave in pripomočke (vozički in ostalo terapevtsko orodje). |  |  |  |  |  |  | - Shramba |
| - DOSEGANJE PRAVILNIKA rekonstrukcija ! |  |  |  |  |  |  |  |

| P R A V I L N I K o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev dni list RS, št. 67/2006 |  | KOREKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. člen (horizontalne komunikacije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodniki morajo biti široki najmanj 200 cm in obojestransko opremljeni z prijemalnimi ročaji na višini 90 cm za odrasle in na višini 75 cm za otroke. | GSA 180cm GSB 180cm GSC 160cm | KER JE STAVBA OBSTOJEČA NE MOREMO DOSEČI TEGA STANDARDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steklene stenske površine in steklena vrata ob horizontalnih komunikacijah, ki morajo biti iz varnostnega stekla, je treba vidno varnostno označiti, v primeru francoskih oken pa mora biti nameščena zunanja zaščita v višini balkonske ograje. Spodnji rob steklenih površin mora biti v okviru ali parapetu višine najmanj 20 cm od tal. | o.k. | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talne obloge horizontalnih komunikacij ne smejo drseti, kadar so mokre. Zaradi čiščenja naj bo material za talne obloge enostaven za vzdrževanje in ustrezno zaključen ob stenah. | o.k. | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. člen (vertikalne komunikacije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertikalne komunikacije morajo ustrezati drugemu odstavku 17. člena ZGO-1-UPB1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim osebnim dvigalom, katerega kabina je ustrezne velikosti in opremljena. Klicne tipke morajo biti na višini do 120 cm od tal in tako oblikovane, da jih lahko uporabljajo gibalno in senzorno ovirani ljudje. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V objektih, v katerih se opravljajo storitve iz 2. Člena tega pravilnika, so lahko prostori za opravljanje storitev predvideni v največ petih etažah, ki so povezane z vertikalnimi komunikacijami. | GSA - 5 GSB – 5 GSC – 4 | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopniščne rame z ustrezno dimenzioniranimi stopnicami morajo biti široke najmanj 120 cm z največ 10 stopnicami med podesti in obojestransko opremljene z oprijemalnimi ročaji, ki se končujejo vodoravno ob zadnji stopnici. | GSA +GSB _ 135 cm/9višin/ GSC _ 138 cm /9višin/ | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. člen (osvetljenost prostorov v objektih institucionalnega varstva) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deli bivalnih prostorov morajo biti ob centralni razsvetljavi še dodatno osvetljeni (ob postelji, ogledalu v kopalnici). |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okna vseh bivalnih in delovnih prostorov morajo biti opremljena z zunanjimi ali notranjimi senčili. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DOMOVI ZA STAREJŠE IN POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Obvezni prostori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. člen (bivalni prostori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah, ki morajo biti opremljene s sanitarijami. | GSA - 14 GSB – 19 GSC – 13 | GSA | GSB |  |  |  | GSC |  |  |  |
|  |  | 14 | 7 PAL |  |  |  |  |  | 4.N |  |
|  |  | 14 | 18 + 2 |  |  |  | 13 |  | 3.N |  |
|  |  | 14 | 18 |  |  |  | 13 |  | 2.N |  |
|  |  | 14 | 18 |  |  |  | 13 |  | 1.N |  |
|  |  |  | 18+2 |  |  |  | 13 |  | P |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | PP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |
|  | SKUPAJ | 56 | 83 |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bivalna enota ima še: - večnamenski prostor s čajno kuhinjo, - negovalno kopalnico, - shrambo za čisto perilo in - prostor za čistila ter umazano perilo. | SHRAMBA SOBA ZA SESTRO | GSA |  | GSB |  |  |  | GSC |  |  |
|  |  | OK |  | OK |  |  |  | OK |  |  |
|  |  | OK |  | OK |  |  |  | OK |  |  |
|  |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |
|  |  | OK |  | OK |  |  |  | OK |  |  |
|  |  | OK |  | OK |  |  |  | OK |  |  |
|  |  | OK |  | OK |  |  |  | OK |  |  |
| Izjemoma se lahko delo na negovalnem oddelku organizira v troposteljnih sobah. |  | Nimamo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobe v bivalni enoti morajo biti take velikosti in opremljene tako, da je mogoče opravljati tudi nego stanovalcev na različnih zahtevnostnih ravneh. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bivalna enota stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji zajema največ 12 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah, ki morajo biti opremljene s sanitarijami. Enota ima še večnamenski prostor s čajno kuhinjo s površino ob horizontalnih komunikacijah v smislu počivalnih separejev, negovalno kopalnico, shrambo za čisto perilo in prostor za čistila ter umazano perilo. Enota mora biti nameščena tako, da je omogočena neposredna povezava z zelenimi površinami urejene okolice. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobe v posameznih enotah DSO morajo imeti te najmanjše površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – enoposteljna soba 17.5 m2 (14 m2 + 3,5 m2 sanitarije), | GSA KOPALNICE | VSE KOPALNICE DOSEGAJO 3,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOBE | 5 ENOPOSTELJNIH NE DOSEGA m2 – REKONSTRUKCIJA ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSB KOPALNICE | VSE KOPALNICE DOSEGAJO 3,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOBE | 3 ENOPOSTELJNE NE DOSEGAJO m2 – REKONSTRUKCIJA ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSC KOPALNICE | VSE KOPALNICE DOSEGAJO 3,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOBE | V REDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – dvoposteljna soba 21.5 m2 (18 m2 + 3,5 m2 sanitarije). | GSA | REKONSTRUKCIJA ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSB | REKONSTRUKCIJA ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSC | REKONSTRUKCIJA ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. člen (večnamenski prostor s čajno kuhinjo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Večnamenski prostor s čajno kuhinjo v bivalni enoti in enoti za demenco in sorodna stanja je namenjen za prehranjevanje in prostočasne dejavnosti ter srečanja z obiskovalci. Najmanjša površina skupnega prostora mora biti 1,5 m2 površine na stanovalca. V površini skupnega prostora se mora predvideti čajna kuhinja v dolžini najmanj 300 cm skupaj z delom konzolnega pulta 80 cm za dostop z invalidskim vozičkom. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. člen (negovalna kopalnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsaka bivalna enota stanovalcev mora imeti negovalno kopalnico z najmanjšo površino 14 m2. Pri bivalnih enotah stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji morata imeti dve bivalni enoti eno negovalno kopalnico. Vgrajena oprema kopalnice vključuje: – kopalno kad v specialni izvedbi, dostopno s treh strani, - konzolni umivalnik, – prho brez kadi v nivoju tlaka in – straniščno školjko. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. člen (sanitarije za invalide na vozičkih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V sklopu sanitarij za obiskovalce objekta mora biti sanitarni prostor, ki je ustrezno velik in opremljen za uporabo invalidov na vozičkih. Najmanjša površina stranišča, ki je opremljeno s straniščno školjko in umivalnikom je 3,5 m2, ob tem mora biti krajša stranica prostora najmanj 160 cm. Straniščna školjka je na višini 42 do 45 cm, ob školjki mora biti ustrezen oporni ročaj, konzolni umivalnik je na višini 80 cm z ogledalom 60 x 120 cm. Vrata sanitarij za invalide na vozičkih morajo biti drsna v vgrajeni izvedbi, svetla, širina 90 cm. Vratno krilo je opremljeno s poteznim ročajem in zapiralom z oznako zasedenosti prostora. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. člen (sanitarije v sobi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V enoposteljnih in dvoposteljnih sobah mora biti tudi sanitarni prostor velik najmanj 3,5 m2. Sanitarije so opremljene s : - straniščno školjko, - vgrajenim umivalnikom v konzolnem pultu z odlagalno površino in - ogledalom ter - prho v nivoju tlaka. Priporočljivo je konstrukcijsko predvideti montažo raznih vrst opornih ročajev. | Je Je Je Je | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrata sanitarij se morajo odpirati navzven ali so drsna. Najmanjša svetla širina vrat je 85 cm za sanitarije |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oziroma 100 cm v sobah. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. člen (skupni prostori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DOSEŽENO + OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. člen (prostori za zdravstveno dejavnost) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. člen (prostori uprave DSO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. člen (gospodarskoservisni prostori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. člen (prostor za umrlega) |  | OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. člen (prostor za duhovno oskrbo) Prostor za duhovno oskrbo stanovalcev je velikosti najmanj 35 m2, v kolikor se duhovna oskrba stanovalcev ne izvaja v večnamenskem prostoru iz 37. člena tega pravilnika. |  | OBSTOJEČE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. člen (oprema bivalne sobe) Opremo bivalne sobe za eno osebo sestavljajo: - postelja najmanj 90 x 200 cm, višina 55 cm, z možnostjo za nastavitev višine, - nočna omarica najmanj 40 x 40 cm, - garderobna omara najmanj 90 x 60 cm, - pritrjen predalnik ali viseča omarica 80 cm od tal (najmanj 80 x 30 x 80 cm), - miza in - stol. Pohištvena oprema mora imeti zaobljene robove, potezne ročaje ter površinsko obdelavo za enostavno vzdrževanje. Priporočljivo je oblikovati drsna vrata omar ter izvlečne elemente. Svetla širina vhodnih vrat v bivalni sobi mora biti najmanj 100 cm. Bivalne sobe morajo biti opremljene z napeljavo za TV, radio, telefon, internet in signalno-klicne naprave. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. člen (oprema večnamenskega prostora s čajno kuhinjo) Opremo večnamenskega prostora s čajno kuhinjo sestavljajo: - mize najmanj 90 x 90 cm, višina 72–74 cm z (objemko) elementom za odlaganje tehničnih pripomočkov za hojo in - stole višine 45–48 cm. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprema večnamenskega prostora s čajno kuhinjo mora omogočiti izvajanje prostočasnih dejavnosti, družabnih prireditev in tudi za duhovno oskrbo stanovalcev v kolikor za to ni predviden posebni prostor. |  | DOSEŽENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TEHNIČNA IZVEDBA PRENOVE OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prijava gradbišča: Po dokončnosti izdanega gradbenega dovoljenja, ki ga investitorju izda Upravna enota, mora investitor 8 dni pred pričetkom del na gradbišču gradnjo prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu organu z vlogo, na kateri mora navesti naslednje podatke: - naziv objekta, parcelna številka, katastrska občina, kraj gradnje, investitor objekta, številka in datum izdaje gradbenega dovoljenja. - Ograditev in označitev: Investitor mora zagotoviti ločenost gradbišča od ostalih površin v okolici tako, da nepooblaščenim osebam dostop na gradbišče ne bo mogoč. Gradbišče mora investitor označiti z gradbiščno tablo. Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču, (Ur list RS št.66/2004). - Varnost izvajalcev: Izvajalci del na gradbišču so lahko osebe, registrirane za dejavnost gradbeništva ali zaključnih del v gradbeništvu in imajo v skladu s tem v delovnem razmerju ali na drug zakonit način angažirane ustrezne kadre za izvajanje posameznih del na gradbišču. Izvajalci morajo biti v skladu z razmerami na gradbišču primerno opremljeni. - Varnost mimoidočih: Graditev objekta mora biti organizirana na način, ki ne ogroža okolice in mimoidočih. Če to v posameznih primerih ni možno, je potrebno zagotoviti popolno obveščenost in varnost mimoidočih ali prometa ob gradbišču. - Varnost transporta: Dovoz materiala, strojev in naprav ter odvoz morebitnih ruševin in odvečnega materiala mora potekati na način, s katerim ne bo ogrožena okolica ali varnost samega gradbišča. Pri izvedbi odvoza odvečnega izkopanega materiala mora izvajalec del poskrbeti, da ne pride do onesnaženja javnih poti in cest, zaradi katerih bi se utegnila poslabšati varnost prometa. Če do onesnaženja pride, mora izvajalec del poskrbeti za takojšnje ukrepe, s katerimi bo zagotovljena varna uporaba javnih cest in poti. |  |  |  |  | - Priprava gradbišča |  |  |  |  |  |
| - Pred pričetki del je potrebno zaščititi delovno območje, saj mora izvedba del omogočati nemoteno delovanje in oskrbo doma. Stanovalcem mora biti zagotovljena oskrba ne glede na potek del, ki se bodo izvajala v objektu. - V obstoječem objektu so posamezne faze prenove razdeljene po enotah objekta, tako da se dela izvajajo po fazah. - V vseh fazah prenove najprej odstranimo nenosilno konstrukcijo in vgrajene inštalacije. - Pri prenovi kopalnic odstranimo tudi predelne stene. |  |  |  |  | - Rušitvena dela |  |  |  |  |  |
| - Po odstranitvi vseh sten, pozidamo nove predelne stene ter vgradimo inštalacije. Vse predelne stene se lahko izvedejo kot montažne stene z dvoslojnimi ali enoslojnimi mavčno kartonskimi ploščami in kovinsko podkonstrukcijo. |  |  |  |  | - Zidarska in betonerska dela |  |  |  |  |  |
| - Adaptacija predvideva tudi posege v zunanjost objekta. Del posegov se lahko načrtuje skupaj z energetsko prenovo objekta. Poseg na konstrukciji objekta – ostrešje, je predviden pri ureditvi oaze, kjer je dvig strešine, da zagotovimo dovolj stojne višine. - Notranja vratna krila so lesena in širine 110 cm, če vodijo v spalne prostore ali skupno kopalnico, v sanitarnih kabinah imamo drsna vrata širine 90 cm, v vse ostale prostore pa 90 ali 80 cm, odvisno od uporabe. Tam kjer konstrukcijsko to ni mogoče se uporabi najširša dopustna dimenzija. |  |  |  |  | - Mizarska dela |  |  |  |  |  |
| - Ne sme se izvesti pripir, razen v sanitarnih prostorih, kjer je lahko pripira minimalna - 1,0 cm. - V dnevno bivalnih in spalnih prostorih se pripravi podlaga za polaganje talne obloge, ki je odporna na obrabo, kemikalije in ostala organska topila. Biti mora enostavna za čiščenje in nedrseča. Zaključki in stiki s steno morajo biti zaobljeni in 10 cm visoki. Predvsem mora prenesti zelo velike obremenitve, ker se odvijajo komunikacije pretežno z vozički. - V sanitarijah se tla obloži s keramičnimi ploščicami, ki so zelo odporne na obrabo. Ploščice se lepijo na podlago, fuge so minimalne 2 mm, fugirna masa se uporabi kot vodoodporna in se uporablja za mokre prostore. Stiki morajo biti izvedeni zelo precizno, zaradi vodotesnosti. Površina ploščic ne sme biti gladka - pomarančasta površina in glazirana mat. - Stene v sanitarijah in kopalnici so obložene s keramičnimi ploščicami od tal do stropa, vogali so zaključeni z letvicami. Ploščice so gladke in glazirane na sijaj. Vzorec mora biti kompatibilen s talnimi ploščicami, polaganje z fugirnimi režami 2 mm, fuge so v barvi keramike in vodotesne. Na stopniščih in evakuacijah morajo biti položene keramične ploščice zaradi zahtev požarne varnosti. |  |  |  |  | - Tlaki |  |  |  |  |  |
| - Meteorna voda s strehe se bo zbirala v žlebovih na strehi. Od tu bo voda odtekala po obstoječih in prilagojenih vertikalnih odtočnih ceveh, ki bodo nameščene na fasadni steni. Na bolj izpostavljenih območjih, kjer pogosteje prihaja do zmrzovanja, lahko investitor na željo namesti grelne žice za topitev zaledenelih odtočnih cevi. Priključki na kanalizacijski sistem so obstoječi. - Zunanja fekalna kanalizacija oziroma priključki – obstoječe. |  |  |  |  | - Kanalizacija |  |  |  |  |  |
| - Hidroizolacija se izvede nad novimi temelji oziroma na vseh tistih mestih, kjer bo zaradi rekonstrukcije obstoječa hidroizolacija poškodovana. Zaščita stavbe pred vlago mora vsebovati zaščito pred vlago iz naslednjih virov: - - talna voda in vlaga - - atmosferske padavine - - voda iz napeljav stavbe - Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10. Notranje površine, ki so pri redni uporabi izpostavljene vodi, morajo biti iz materialov odpornih proti vodi. - Meteorno vodo je potrebno odvajati od stavbe v skladu s standardom SIST EN 12056-3, tako da voda iz sistema odvodnjavanja ne prodre v stavbo. - Streha bo izvedena tako, da bo stavba v skladu s 4.členom ščitena pred atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi. |  |  |  |  | - hidroizolacije |  |  |  |  |  |
| - Odelave prostorov se izvajajo v novih prostorih in se sanirajo zaradi poškodb pri izvajanju instalacij v obstoječih ! |  |  |  |  | - Notranje obdelave prostorov - splošno |  |  |  |  |  |
| Notranji ometi predstavljajo zaščito zidov in vgrajenih inštalacij pred poškodbami in obrabo. V objektu predvidevamo izvedbo klasičnih mineralnih ometov, ki bodo po odločitvi investitorja izvedeni ročno (na način obrizg, faže, grobo, fino) ali strojno z zagladitvijo. Na izpostavljenih vogalih in robovih je pred ometavanjem potrebna vgradnja zaščitnih vogalnikov. V primeru suhe vgradnje stavbnega pohištva je potrebno pred izvedbo ometov preveriti potrebne zidarske odprtine ali pa vzidati slepe okvirje. Na mestih pritrditve montažnih elementov je potrebno pred ometavanjem vgraditi potrebna sidra, plošče ali druge pritrdilne elemente. Manjše odprtine (elektrika, prezračevanje, preboji…) v ometu mora izvajalec ometov zaščititi pred zapolnitvijo. |  |  |  |  |  | Ometi |  |  |  |
| Nosilni del tlakov večinoma izvedemo v cementnem estrihu na katerem, glede na rabo prostora, izvedemo različne talne obloge. V prostorih s talnimi odtoki estrihe izvedemo v naklonih proti odtokom. Pod estrihom je v večini prostorov nameščena termoizolacija - naprimer trde izolacijske plošče iz mineralne volne. Od estriha izolacijo loči PVC folija. Estrihe izvedemo v armirani ali mikroarmirani izvedbi. V »mokrih« prostorih in na zunanjih površinah (balkoni, terase, …) estrihe premažemo z hidroizolacijskim premazom kot Hidrostop elastik Kema Puconci, s katerim bo preprečen prodor vlage ali vode v plast estriha. |  |  |  |  |  | Tlaki in talne obloge |  |  |  |
| Armirano betonske stene v kleti so brušene in glajene na opažnih stikih ter barvane z belo disperzijsko barvo, v dveh nanosih. Opečne stene so ometane, glajene in opleskane z belo disperzijsko barvo, v dveh nanosih. Vsi stiki med predelnimi stenami in ostalimi konstrukcijami naj bodo izvedeni zvočno izolativno. |  |  |  |  |  | obdelave sten |  |  |  |
| V kuhinji je v območju projektirane opreme stena obložena s pasom keramike, višine 60 cm. |  |  |  |  |  | Notranje zidne in stropne površine |  |  |  |
| Fasada objekta bo izvedena tako, da bo zagotavljala zaščito objekta pred atmosferskimi vplivi in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta. Zaključni fasadni sloj mora izpolnjevati zahteve po SIST EN ISO 7783-2 ali po evropski tehnični smernici ETAG 004. |  |  |  |  |  | - Fasada |  |  |  |
| Ometani del fasade bo izveden s klasičnim tankoslojnim fasadnim ometom, na katerega bodo nanešene intenzivno pigmentirane barve. Namesto finega barvanega ometa je možna izvedba s predpripravljenim zaključnim fasadnim ometom primerne barve in granulacije. Fasadni podstavek mora biti izveden tako, da je zagotovljena hidroizolacija zidu pred talno vlago, hkrati pa preprečeno močenje zidu zaradi odboja dežnih kapljic do višine cca 20 cm. Zid v območju cokla najprej omečemo in zagladimo, premažemo ga z hidroizolacijskim premazom- kot IBITOL, izvedemo vertikalno hidroizolacijo- kot IZOTEKT s prekrivanjem. Za zaščito hidroizolacije je predvidena namestitev- z lepljenjem ekstrudiranega polistirena (TI) v debelini 5cm. Na termoizolacijo namestimo armaturno fasadno mrežico, ki jo nato omečemo z močnim ometom v debelini min. 2cm. Omet zagladimo tako, da bo možna izvedba zaključnega sloja fasadnega podstavka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termoizolacija fasadnih površin je v skladu s Pravilnikom PURES podrobneje obdelana v Elaboratu gradbene fizike. Na fasadnih stenah je večinoma predvidena namestitev fasadnih termoizolacijskih plošč iz mineralne volne debeline 20 cm. Na mestih toplotnih mostov je potrebno konstrukcije dodatno horizontalno termoizolirati- balkoni, nadstreški, terase. Pretežno pa bo termoizolacija rešena z montažnimi stenskimi paneli, ki bodo zadoščali pogoju pravilnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - NADVIŠANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vsebina nadvišanja bo enaka kot v nižjih etažah. Programsko bodo tu locirani: - - gospodinjska skupina A - - gospodinjska skupina C - - oaza in |  |  |  |  | - Vsebina |  |  |  |  |  |
| - Oblikovanje nadvišanja bo pomenilo povezovalni element zato, da bo objekt po prenovi, rekonstrukciji in prizidavi dajal enoten občutek in izgled. |  |  |  |  | - arhitektura |  |  |  |  |  |
| - Konstrukcijski pristop bo definiran po statični analizi celotnega objekta. Dejstvo je, da bo potrebno uporabiti lahke materiale zaradi že obstoječih obremenitev konstrukcije. V poštev pride panelna lesena stenska konstrukcija še posebej zaradi tega, ker bodo dela morala biti relativno hitro, da bodo čim manj moteča za prebivalce doma. Ostrešje se bo po večini in glede na statične dopustnosti uporabilo staro. |  |  |  |  | - Konstrukcija |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Sestav konstrukcij |  |  |  |
| ZUNANJE STENE IN STENE PROTI NEOGREVANIM PROSTOROM obstoječ zid EFE, U=0,164 W/m2K 1. PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,5000 cm 2. BLOKI IZ EL.FILTERSKEGA PEPELA 1300 24,0000 cm 3. TOPLOTNO-IZOLACIJSKA MALTA 2,0000 cm 4. URSA XPS N-III-L 20,0000 cm 5. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,3000 cm 6. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,2000 cm 7. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,3000 cm obstoječ zid AB, U=0,176 W/m2K 1. PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,5000 cm 2. BETON 2400 24,0000 cm 3. TOPLOTNO-IZOLACIJSKA MALTA 2,0000 cm 4. URSA XPS N-III-L 20,0000 cm 5. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,3000 cm 6. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,2000 cm 7. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,3000 cm nov zid AB, U=0,260 W/m2K 1. BAUMIT PUTZSPACHTEL 1,2500 cm 2. BETON 2400 25,0000 cm 3. URSA XPS N-III-L 12,0000 cm 4. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,3000 cm 5. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,2000 cm 6. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,3000 cm nov zid MONTAŽNI, U=0,149 W/m2K 1. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm 2. PANELNE PLOŠČE, LAŽJE ZA NOTR.OBLOGE 1,0000 cm 3. SLOJ ZRAKA 0,0500 cm 4. URSA SECO PRO 2 0,0500 cm 5. MINERALNA VOLNA 15,0000 cm 6. VEZANE PLOŠČE ZA NOTRANJE OBLOGE 1,0000 cm 7. MINERALNA VOLNA 10,0000 cm 8. BAUMIT SILIKATPUTZ 0,5000 cm nov zid OPEKA, U=0,170 W/m2K 1. PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,5000 cm 2. MREŽASTA IN VOTLA OPEKA 1400 25,0000 cm 3. URSA XPS N-III-L 20,0000 cm 4. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,3000 cm 5. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,2000 cm 6. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,3000 cm TLA NA TERENU (NE VELJA ZA INDUSTRIJSKE ZGRADBE) tlak na terenu, U=0,311 W/m2K 1. PARKET 2,0000 cm 2. BETON 2200 6,0000 cm 3. POLIETILENSKA FOLIJA 0,0200 cm 4. MINERALNA VOLNA 10,0000 cm 5. VEČPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100 1,0000 cm TLA NAD ZUNANJIM ZRAKOM tlak na balkonu, U=0,211 W/m2K 1. PARKET 2,0000 cm 2. BETON 2200 6,0000 cm 3. POLIETILENSKA FOLIJA 0,0200 cm 4. MINERALNA VOLNA 8,0000 cm 5. BETON 2400 22,0000 cm 6. MINERALNA VOLNA 8,0000 cm 7. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,3000 cm 8. BAUMIT HAFTMOERTEL 0,2000 cm 9. BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,3000 cm STROP V SESTAVI RAVNE ALI POŠEVNE STREHE (RAVNE ALI POŠEVNE STREHE) streha, U=0,154 W/m2K 1. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm 2. PARNA OVIRA 0,0530 cm 3. URSA SF 35 8,0000 cm 4. URSA SF 35 14,0000 cm 5. PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,0370 cm TERASE MANJŠE VELIKOSTI, KI SKUPAJ NE PRESEGAJO 5% POVRŠINE STREHE streha zimski vrt, U=0,192 W/m2K 1. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm 2. URSA SECO PRO 2 0,0500 cm 3. MINERALNA VOLNA 20,0000 cm VERTIKALNA OKNA ALI BALKONSKA VRATA IN GRETI ZIMSKI VRTOVI Z OKVIRJI IZ LESA ALI UMETNIH MAS OKNO PVC OKVIR, PETKOMORNI, U=1,3, ZASTEKLITEV U=0,90, U=1,020 W/m2K STREŠNA OKNA, STEKLENE STREHE OKNO PVC OKVIR, PETKOMORNI, U=1,3, ZASTEKLITEV U=1,10, U=1,160 W/m2K SVETLOBNIKI, SVETLLOBNE KUPULE (DO SKUPNO 5% POVRŠINE STREHE) OKNO PVC OKVIR, PETKOMORNI, U=1,3, ZASTEKLITEV U=1,10, U=1,160 W/m2K VHODNA VRATA VHODNA VRATA, U=1,600 W/m2K NOTRANJE KONSTRUKCIJE BREZ ZAHTEV UMAX knauf, U=0,445 W/m2K 1. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm 2. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm 3. MINERALNA VOLNA 7,0000 cm 4. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm 5. MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA D=12,5 MM 1,2500 cm opeka, U=2,367 W/m2K 1. PODALJŠANA APNENA MALTA 1700 2,0000 cm 2. POROLIT 1200 6,0000 cm 3. PODALJŠANA APNENA MALTA 1700 2,0000 cm notranji zid EFE, U=1,245 W/m2K 1. PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 1,5000 cm 2. BLOKI IZ EL.FILTERSKEGA PEPELA 1300 24,0000 cm 3. PODALJŠANA APNENA MALTA 1700 1,5000 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - PREGLED KVADRATUR |  |
| --- | --- |
|  | - obstoječe |

| NADSTROPJE | IME PROSTORA | ŠT. PROSTORA | POVRŠINA |
| --- | --- | --- | --- |
| klet OBSTOJEČE |  | K.01 | 6,09 |
|  |  | K.02 | 124,15 |
|  |  | K.03 | 2,07 |
|  |  | K.04 | 4,51 |
|  |  | K.05 | 7,39 |
|  |  | K.06 | 12,52 |
|  |  | K.07 | 21,06 |
|  |  | K.08 | 3,21 |
|  |  | K.09 | 29,67 |
|  |  | K.10 | 2,56 |
|  |  | K.11 | 25,53 |
|  |  | K.12 | 5,49 |
|  |  | K.13 | 16,6 |
|  |  | K.14 | 8,68 |
|  |  | K.15 | 13,26 |
|  |  | K.16 | 4,11 |
|  |  | K.17 | 3,18 |
|  |  | K.18 | 23,76 |
|  |  | K.19 | 18,14 |
|  |  | K.20 | 3,35 |
|  |  | K.21 | 8,28 |
|  |  | K.22 | 3,86 |
|  |  | K.23 | 1,13 |
|  |  | K.24 | 3,71 |
|  |  | K.25 | 1,52 |
|  |  | K.26 | 78,81 |
|  |  |  | 432,64 m2 |
| podpritličje OBSTOJEČE |  | PP.01 | 13,04 |
|  |  | PP.02 | 5,39 |
|  |  | PP.03 | 3,75 |
|  |  | PP.04 | 29,44 |
|  |  | PP.05 | 17,29 |
|  |  | PP.06 | 12,22 |
|  |  | PP.07 | 0,29 |
|  |  | PP.08 | 2,99 |
|  |  | PP.09 | 2,89 |
|  |  | PP.10 | 29,61 |
|  |  | PP.11 | 17,39 |
|  |  | PP.12 | 135,03 |
|  |  | PP.13 | 154,29 |
|  |  | PP.14 | 33,53 |
|  |  | PP.15 | 21,8 |
|  |  | PP.16 | 23,26 |
|  |  | PP.17 | 6 |
|  |  | PP.18 | 20,74 |
|  |  | PP.19 | 1,75 |
|  |  | PP.20 | 1,4 |
|  |  | PP.21 | 17,7 |
|  |  | PP.22 | 5,45 |
|  |  | PP.23 | 10,28 |
|  |  | PP.24 | 2,56 |
|  |  | PP.25 | 2,75 |
|  |  | PP.26 | 2,83 |
|  |  | PP.27 | 2,58 |
|  |  | PP.28 | 10,28 |
|  |  | PP.29 | 10,28 |
|  |  | PP.30 | 2,65 |
|  |  | PP.31 | 2,75 |
|  |  | PP.32 | 2,83 |
|  |  | PP.33 | 10,28 |
|  |  | PP.34 | 2,58 |
|  |  | PP.35 | 11,25 |
|  |  | PP.36 | 2,58 |
|  |  | PP.37 | 3,26 |
|  |  | PP.38 | 3,2 |
|  |  | PP.39 | 14,36 |
|  |  | PP.40 | 3,6 |
|  |  | PP.41 | 4,98 |
|  |  | PP.42 | 3,21 |
|  |  | PP.43 | 14,7 |
|  |  | PP.44 | 2,56 |
|  |  | PP.45 | 13,86 |
|  |  | PP.46 | 10,82 |
|  |  | PP.47 | 10,82 |
|  |  | PP.48 | 9,92 |
|  |  | PP.49 | 18,03 |
|  |  | PP.50 | 9,72 |
|  |  | PP.51 | 8,46 |
|  |  | PP.52 | 2,56 |
|  |  | PP.53 | 10,77 |
|  |  | PP.54 | 10,77 |
|  |  | PP.55 | 2,72 |
|  |  | PP.56 | 10,77 |
|  |  | PP.57 | 2,66 |
|  |  | PP.58 | 10,77 |
|  |  | PP.59 | 2,66 |
|  |  | PP.60 | 2,72 |
|  |  | PP.61 | 2,72 |
|  |  | PP.62 | 2,66 |
|  |  | PP.63 | 10,77 |
|  |  | PP.64 | 10,77 |
|  |  | PP.65 | 2,66 |
|  |  | PP.66 | 2,66 |
|  |  | PP.67 | 4,71 |
|  | BALKON | PP.68 | 9,62 |
|  | BALKON | PP.69 | 4,64 |
|  | BALKON | PP.70 | 4,64 |
|  | BALKON | PP.71 | 9,62 |
|  |  |  | 885,10 m2 |
| pritličje OBSTOJEČE | BALKON | P.135 | 6,89 |
|  |  | P01 | 31,24 |
|  |  | P02 | 27,46 |
|  |  | P03 | 37,49 |
|  |  | P04 | 9,38 |
|  |  | P05 | 18,32 |
|  |  | P06 | 3,83 |
|  |  | P07 | 9,3 |
|  |  | P08 | 12,65 |
|  |  | P09 | 10,1 |
|  |  | P10 | 2,88 |
|  |  | P100 | 3,21 |
|  |  | P101 | 4,98 |
|  |  | P102 | 3,6 |
|  |  | P103 | 14,36 |
|  |  | P104 | 3,2 |
|  |  | P105 | 2,56 |
|  |  | P106 | 10,77 |
|  |  | P107 | 2,75 |
|  |  | P108 | 2,75 |
|  |  | P109 | 10,77 |
|  |  | P11 | 1,8 |
|  |  | P110 | 2,64 |
|  |  | P111 | 2,64 |
|  |  | P112 | 10,77 |
|  |  | P113 | 2,75 |
|  |  | P114 | 2,75 |
|  |  | P115 | 2,56 |
|  |  | P116 | 10,77 |
|  |  | P117 | 14,7 |
|  |  | P118 | 116,43 |
|  |  | P119 | 2,66 |
|  |  | P12 | 5,55 |
|  |  | P120 | 2,66 |
|  |  | P121 | 10,77 |
|  |  | P122 | 2,66 |
|  |  | P123 | 2,72 |
|  |  | P124 | 10,77 |
|  |  | P125 | 2,72 |
|  |  | P126 | 2,66 |
|  |  | P127 | 10,77 |
|  |  | P128 | 10,77 |
|  |  | P129 | 2,72 |
|  |  | P13 | 9,22 |
|  |  | P130 | 2,66 |
|  |  | P131 | 8,46 |
|  |  | P132 | 10,77 |
|  |  | P133 | 10,77 |
|  |  | P134 | 2,56 |
|  | LOŽA | P136 | 5,71 |
|  | BALKON | P137 | 4,86 |
|  | BALKON | P138 | 4,64 |
|  | BALKON | P139 | 4,64 |
|  |  | P14 | 5,69 |
|  | BALKON | P140 | 4,64 |
|  | BALKON | P141 | 5,3 |
|  | BALKON | P142 | 9,62 |
|  | BALKON | P143 | 4,64 |
|  | BALKON | P144 | 4,64 |
|  | BALKON | P145 | 9,62 |
|  | BALKON | P146 | 4,69 |
|  | BALKON | P147 | 4,46 |
|  | BALKON | P148 | 4,48 |
|  | BALKON | P149 | 4,56 |
|  |  | P15 | 6,49 |
|  |  | P16 | 144,38 |
|  |  | P17 | 81,54 |
|  |  | P18 | 7,56 |
|  |  | P19 | 24,62 |
|  |  | P20 | 6,72 |
|  |  | P21 | 43,98 |
|  |  | P22 | 3 |
|  |  | P23 | 1,46 |
|  |  | P24 | 1,46 |
|  |  | P25 | 15,82 |
|  |  | P26 | 17,33 |
|  |  | P27 | 10,23 |
|  |  | P28 | 16,61 |
|  |  | P29 | 8,22 |
|  |  | P30 | 8,22 |
|  |  | P31 | 18,2 |
|  |  | P32 | 5,73 |
|  |  | P33 | 102,85 |
|  |  | P34 | 3,72 |
|  |  | P35 | 1,3 |
|  |  | P36 | 1,29 |
|  |  | P37 | 7,78 |
|  |  | P38 | 1,37 |
|  |  | P39 | 1,36 |
|  |  | P40 | 59,76 |
|  |  | P41 | 49,56 |
|  |  | P42 | 30,48 |
|  |  | P43 | 7,68 |
|  |  | P44 | 2,74 |
|  |  | P45 | 2,89 |
|  |  | P46 | 3,23 |
|  |  | P47 | 13,41 |
|  |  | P48 | 2,39 |
|  |  | P49 | 2,91 |
|  |  | P50 | 2,89 |
|  |  | P51 | 6,46 |
|  |  | P52 | 2,38 |
|  |  | P53 | 16,88 |
|  |  | P54 | 16,88 |
|  |  | P55 | 30,74 |
|  |  | P56 | 12,27 |
|  |  | P57 | 18,44 |
|  |  | P58 | 3,67 |
|  |  | P59 | 2,89 |
|  |  | P61 | 38,31 |
|  |  | P62 | 2,47 |
|  |  | P63 | 6,21 |
|  |  | P64 | 2,89 |
|  |  | P65 | 16,88 |
|  |  | P66 | 16,88 |
|  |  | P67 | 16,88 |
|  |  | P68 | 2,89 |
|  |  | P69 | 6,21 |
|  |  | P70 | 16,88 |
|  |  | P71 | 2,13 |
|  |  | P72 | 6,86 |
|  |  | P73 | 15,36 |
|  |  | P74 | 49,27 |
|  |  | P75 | 3,09 |
|  |  | P76 | 9,75 |
|  |  | P77 | 21,5 |
|  |  | P78 | 47,83 |
|  |  | P79 | 2,89 |
|  |  | P80 | 4,25 |
|  |  | P81 | 17,84 |
|  |  | P82 | 16,28 |
|  |  | P83 | 12,45 |
|  |  | P84 | 5,45 |
|  |  | P85 | 2,56 |
|  |  | P86 | 2,75 |
|  |  | P87 | 10,28 |
|  |  | P88 | 10,28 |
|  |  | P89 | 2,83 |
|  |  | P90 | 2,58 |
|  |  | P91 | 2,65 |
|  |  | P92 | 2,75 |
|  |  | P93 | 10,28 |
|  |  | P94 | 10,28 |
|  |  | P95 | 2,83 |
|  |  | P96 | 2,58 |
|  |  | P97 | 2,58 |
|  |  | P98 | 3,26 |
|  |  | P99 | 11,25 |
|  |  |  | 1.841,34 m2 |
| nadstropje 1 OBSTOJEČE |  | N1.01 | 16,88 |
|  |  | N1.02 | 16,88 |
|  |  | N1.03 | 2,95 |
|  |  | N1.04 | 7,72 |
|  |  | N1.05 | 5,9 |
|  |  | N1.06 | 7,72 |
|  |  | N1.07 | 16,88 |
|  |  | N1.08 | 2,95 |
|  |  | N1.09 | 16,88 |
|  |  | N1.10 | 15,36 |
|  | BALKON | N1.100 | 24,59 |
|  | BALKON | N1.101 | 9,62 |
|  | BALKON | N1.102 | 4,64 |
|  | BALKON | N1.103 | 4,64 |
|  | BALKON | N1.104 | 9,62 |
|  | BALKON | N1.105 | 9,56 |
|  | BALKON | N1.106 | 9,63 |
|  |  | N1.11 | 2,23 |
|  |  | N1.12 | 23,62 |
|  |  | N1.13 | 2,89 |
|  |  | N1.14 | 3,06 |
|  |  | N1.15 | 10,23 |
|  |  | N1.16 | 16,62 |
|  |  | N1.17 | 16,61 |
|  |  | N1.18 | 10,23 |
|  |  | N1.19 | 3,23 |
|  |  | N1.20 | 2,89 |
|  |  | N1.21 | 2,89 |
|  |  | N1.22 | 6,12 |
|  |  | N1.23 | 2,55 |
|  |  | N1.24 | 10,52 |
|  |  | N1.25 | 10,56 |
|  |  | N1.26 | 40,39 |
|  |  | N1.27 | 13,41 |
|  |  | N1.28 | 2,39 |
|  |  | N1.29 | 2,91 |
|  |  | N1.30 | 16,88 |
|  |  | N1.31 | 16,88 |
|  |  | N1.32 | 2,89 |
|  |  | N1.33 | 6,46 |
|  |  | N1.34 | 2,38 |
|  |  | N1.35 | 26,8 |
|  |  | N1.36 | 3,43 |
|  |  | N1.37 | 2,89 |
|  |  | N1.38 | 12,27 |
|  |  | N1.39 | 3,67 |
|  |  | N1.40 | 18,44 |
|  |  | N1.41 | 30,24 |
|  |  | N1.42 | 17,59 |
|  |  | N1.43 | 4,25 |
|  |  | N1.44 | 2,89 |
|  |  | N1.45 | 16,88 |
|  |  | N1.46 | 2,47 |
|  |  | N1.47 | 6,21 |
|  |  | N1.48 | 2,89 |
|  |  | N1.49 | 16,88 |
|  |  | N1.50 | 2,89 |
|  |  | N1.51 | 16,88 |
|  |  | N1.52 | 6,21 |
|  |  | N1.53 | 16,88 |
|  |  | N1.54 | 2,13 |
|  |  | N1.55 | 6,86 |
|  |  | N1.56 | 38,31 |
|  |  | N1.57 | 15,53 |
|  |  | N1.58 | 6,16 |
|  |  | N1.59 | 3,09 |
|  |  | N1.60 | 49,27 |
|  |  | N1.61 | 32,39 |
|  |  | N1.62 | 2,56 |
|  |  | N1.63 | 2,75 |
|  |  | N1.64 | 27,13 |
|  |  | N1.65 | 27,11 |
|  |  | N1.66 | 2,83 |
|  |  | N1.67 | 2,56 |
|  |  | N1.68 | 14,61 |
|  |  | N1.69 | 2,56 |
|  |  | N1.70 | 5,45 |
|  |  | N1.71 | 2,52 |
|  |  | N1.72 | 2,75 |
|  |  | N1.73 | 28,12 |
|  |  | N1.74 | 28,12 |
|  |  | N1.75 | 2,75 |
|  |  | N1.76 | 2,52 |
|  |  | N1.77 | 3,21 |
|  |  | N1.78 | 3,68 |
|  |  | N1.79 | 5,11 |
|  |  | N1.80 | 14,36 |
|  |  | N1.81 | 3,2 |
|  |  | N1.82 | 2,52 |
|  |  | N1.83 | 2,75 |
|  |  | N1.84 | 28,06 |
|  |  | N1.85 | 2,72 |
|  |  | N1.86 | 2,66 |
|  |  | N1.87 | 10,77 |
|  |  | N1.88 | 2,66 |
|  |  | N1.89 | 2,72 |
|  |  | N1.90 | 10,77 |
|  |  | N1.91 | 22,17 |
|  |  | N1.92 | 2,52 |
|  |  | N1.93 | 8,46 |
|  |  | N1.94 | 14,7 |
|  |  | N1.95 | 0,46 |
|  |  | N1.96 | 47,88 |
|  | LOŽA | N1.97 | 3,42 |
|  | BALKON | N1.98 | 6,36 |
|  | BALKON | N1.99 | 6,89 |
|  |  |  | 1.138,05 m2 |
| nadstropje 2 OBSTOJEČE |  | N2.01 | 16,88 |
|  |  | N2.02 | 16,88 |
|  |  | N2.03 | 2,95 |
|  |  | N2.04 | 7,72 |
|  |  | N2.05 | 5,9 |
|  |  | N2.06 | 7,72 |
|  |  | N2.07 | 2,95 |
|  |  | N2.08 | 16,88 |
|  |  | N2.09 | 16,88 |
|  |  | N2.10 | 15,36 |
|  | LOŽA | N2.100 | 3,42 |
|  | BALKON | N2.101 | 6,36 |
|  | BALKON | N2.102 | 6,89 |
|  | BALKON | N2.103 | 24,59 |
|  | BALKON | N2.104 | 9,62 |
|  | BALKON | N2.105 | 4,64 |
|  | BALKON | N2.106 | 4,64 |
|  | BALKON | N2.107 | 9,62 |
|  | BALKON | N2.108 | 9,56 |
|  | BALKON | N2.109 | 9,63 |
|  |  | N2.11 | 2,23 |
|  |  | N2.12 | 23,62 |
|  |  | N2.13 | 10,23 |
|  |  | N2.14 | 2,89 |
|  |  | N2.15 | 3,06 |
|  |  | N2.16 | 16,62 |
|  |  | N2.17 | 16,61 |
|  |  | N2.18 | 10,23 |
|  |  | N2.19 | 2,89 |
|  |  | N2.20 | 3,23 |
|  |  | N2.21 | 10,56 |
|  |  | N2.22 | 10,52 |
|  |  | N2.23 | 6,12 |
|  |  | N2.24 | 2,89 |
|  |  | N2.25 | 2,55 |
|  |  | N2.26 | 40,39 |
|  |  | N2.27 | 16,88 |
|  |  | N2.28 | 16,88 |
|  |  | N2.29 | 2,47 |
|  |  | N2.30 | 6,21 |
|  |  | N2.31 | 2,89 |
|  |  | N2.32 | 2,89 |
|  |  | N2.33 | 6,21 |
|  |  | N2.34 | 2,13 |
|  |  | N2.35 | 16,88 |
|  |  | N2.36 | 16,88 |
|  |  | N2.37 | 6,86 |
|  |  | N2.38 | 15,36 |
|  |  | N2.39 | 6,16 |
|  |  | N2.40 | 3,09 |
|  |  | N2.41 | 49,27 |
|  |  | N2.42 | 32,39 |
|  |  | N2.43 | 2,89 |
|  |  | N2.44 | 4,25 |
|  |  | N2.45 | 18,98 |
|  |  | N2.46 | 28,85 |
|  |  | N2.47 | 18,44 |
|  |  | N2.48 | 12,27 |
|  |  | N2.49 | 2,89 |
|  |  | N2.50 | 3,67 |
|  |  | N2.51 | 3,43 |
|  |  | N2.52 | 26,8 |
|  |  | N2.53 | 16,88 |
|  |  | N2.54 | 16,88 |
|  |  | N2.55 | 2,89 |
|  |  | N2.56 | 6,46 |
|  |  | N2.57 | 2,38 |
|  |  | N2.58 | 2,91 |
|  |  | N2.59 | 2,39 |
|  |  | N2.60 | 13,41 |
|  |  | N2.61 | 38,31 |
|  |  | N2.62 | 27,13 |
|  |  | N2.63 | 2,56 |
|  |  | N2.64 | 2,75 |
|  |  | N2.65 | 2,55 |
|  |  | N2.66 | 27,11 |
|  |  | N2.67 | 2,83 |
|  |  | N2.68 | 2,56 |
|  |  | N2.69 | 14,61 |
|  |  | N2.70 | 2,56 |
|  |  | N2.71 | 10,77 |
|  |  | N2.72 | 2,52 |
|  |  | N2.72 | 10,77 |
|  |  | N2.73 | 2,75 |
|  |  | N2.74 | 2,67 |
|  |  | N2.75 | 2,72 |
|  |  | N2.76 | 2,72 |
|  |  | N2.77 | 2,66 |
|  |  | N2.78 | 10,77 |
|  |  | N2.79 | 10,77 |
|  |  | N2.80 | 2,66 |
|  |  | N2.81 | 2,72 |
|  |  | N2.82 | 10,77 |
|  |  | N2.83 | 10,77 |
|  |  | N2.84 | 8,46 |
|  |  | N2.85 | 2,52 |
|  |  | N2.86 | 28,12 |
|  |  | N2.87 | 2,52 |
|  |  | N2.88 | 2,75 |
|  |  | N2.89 | 28,12 |
|  |  | N2.90 | 2,52 |
|  |  | N2.91 | 2,75 |
|  |  | N2.92 | 3,2 |
|  |  | N2.93 | 14,36 |
|  |  | N2.94 | 3,68 |
|  |  | N2.95 | 5,11 |
|  |  | N2.96 | 3,21 |
|  |  | N2.97 | 0,46 |
|  |  | N2.98 | 14,7 |
|  |  | N2.99 | 25,3 |
|  |  |  | 1.110,64 m2 |
| nadstropje 3 OBSTOJEČE |  | N3.01 | 10,52 |
|  |  | N3.02 | 2,55 |
|  |  | N3.03 | 10,56 |
|  |  | N3.04 | 6,12 |
|  |  | N3.05 | 2,89 |
|  |  | N3.06 | 10,23 |
|  |  | N3.07 | 2,89 |
|  |  | N3.08 | 3,23 |
|  |  | N3.09 | 16,61 |
|  |  | N3.10 | 15,36 |
|  |  | N3.11 | 27,14 |
|  |  | N3.12 | 2,89 |
|  |  | N3.13 | 3,06 |
|  |  | N3.14 | 10,23 |
|  |  | N3.15 | 16,62 |
|  |  | N3.16 | 33,13 |
|  |  | N3.17 | 38,31 |
|  |  | N3.18 | 13,41 |
|  |  | N3.19 | 2,39 |
|  |  | N3.20 | 2,91 |
|  |  | N3.21 | 16,88 |
|  |  | N3.22 | 16,88 |
|  |  | N3.23 | 2,89 |
|  |  | N3.24 | 6,46 |
|  |  | N3.25 | 2,38 |
|  |  | N3.26 | 13,09 |
|  |  | N3.27 | 2,47 |
|  |  | N3.28 | 6,21 |
|  |  | N3.29 | 2,89 |
|  |  | N3.30 | 16,88 |
|  |  | N3.31 | 16,88 |
|  | BALKON | N3.32 | 6,36 |
|  | NEPOKRITA TERASA | N3.33 | 109,49 |
|  |  | N3.34 | 14,43 |
|  |  | N3.35 | 11,36 |
|  |  |  | 476,60 m2 |
| nadstropje 4 OBSTOJEČE |  | N4.01 | 21,84 |
|  |  | N4.02 | 16,8 |
|  |  |  | 38,64 m2 |
| SKUPAJ |  |  | 5.923,01 m2 |

|  | - novo |
| --- | --- |

| ETAŽA | IME PROSTORA | ŠT. PROSTORA | POVRŠINA |
| --- | --- | --- | --- |
| klet NOVO |  | K.01 | 6,09 |
|  |  | K.02 | 124,15 |
|  |  | K.03 | 2,07 |
|  |  | K.04 | 4,51 |
|  |  | K.05 | 7,39 |
|  |  | K.06 | 12,52 |
|  |  | K.07 | 21,06 |
|  |  | K.08 | 3,21 |
|  |  | K.10 | 2,56 |
|  |  | K.12 | 5,49 |
|  |  | K.14 | 8,68 |
|  |  | K.16 | 4,11 |
|  |  | K.17 | 3,18 |
|  |  | K.19 | 18,14 |
|  |  | K.20 | 3,35 |
|  |  | K.21 | 8,28 |
|  |  | K.22 | 3,86 |
|  |  | K.23 | 1,13 |
|  |  | K.24 | 3,71 |
|  |  | K.25 | 1,52 |
|  |  | K.26 | 78,81 |
|  | HODNIK | K.S.01 | 23,79 |
|  | GARAŽA | K.S.02 | 29,77 |
|  | POŽARNI PREHOD | K.S.03 | 7,34 |
|  | GARDEROBA | K.S.04 | 34,19 |
|  | POŽARNI IZHOD | K.S.05 | 13,26 |
|  |  |  | 432,17 m2 |
| podpritličje NOVO | SANITETNI MATERIAL | P.S.02 | 24,64 |
|  | BLAGAJNA - EKONOMAT | P.S.03 | 39,88 |
|  | MASAŽA | P.S.04 | 28,22 |
|  | FRIZER | P.S.05 | 19,19 |
|  | AULA | P.S.06 | 52,47 |
|  | FOAYER | P.S.07 | 78,24 |
|  | WC | P.S.08 | 5,51 |
|  | VETROLOV | P.S.09 | 4,71 |
|  | PREDPROSTOR | P.S.10 | 14,08 |
|  | STOPNIŠČE | P.S.11 | 14,7 |
|  |  | PP.03 | 16,54 |
|  |  | PP.04 | 16,8 |
|  |  | PP.06 | 30,07 |
|  |  | PP.07 | 0,29 |
|  |  | PP.08 | 2,99 |
|  |  | PP.09 | 2,89 |
|  |  | PP.12 | 104,6 |
|  |  | PP.14 | 33,53 |
|  |  | PP.15 | 21,8 |
|  |  | PP.16 | 23,26 |
|  |  | PP.18 | 20,74 |
|  |  | PP.19 | 1,75 |
|  |  | PP.20 | 1,4 |
|  |  | PP.21 | 18,4 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.01 | 3,55 |
|  | SOBA | PP.GSC.01 | 17,62 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.02 | 3,65 |
|  | SOBA | PP.GSC.02 | 17,33 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.03 | 3,65 |
|  | SOBA | PP.GSC.03 | 17,51 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.04 | 3,65 |
|  | SOBA | PP.GSC.04 | 17,44 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.05 | 3,65 |
|  | SOBA | PP.GSC.05 | 19,43 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.06 | 3,55 |
|  | SOBA | PP.GSC.06 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.07 | 3,57 |
|  | SOBA | PP.GSC.07 | 17,95 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.08 | 3,55 |
|  | SOBA | PP.GSC.08a | 16,6 |
|  | SOBA | PP.GSC.08b | 15,87 |
|  | PREDPROSTOR | PP.GSC.08c | 7,49 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.09 | 3,55 |
|  | SOBA | PP.GSC.09 | 18,07 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.10 | 3,57 |
|  | SOBA | PP.GSC.10 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | PP.GSC.11 | 3,58 |
|  | SOBA | PP.GSC.11a | 14,96 |
|  | SOBA | PP.GSC.11b | 16 |
|  | PREDPROSTOR | PP.GSC.11c | 8,7 |
|  | HODNIK | PP.GSC.20 | 76,03 |
|  | LOŽA | PP.GSC.21 | 17,36 |
|  | WC ZAPOSLENI | PP.GSC.22 | 3,21 |
|  | ČISTO PERILO | PP.GSC.23 | 4,98 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | PP.GSC.24 | 3,6 |
|  | SKUPNA KOPALNICA. | PP.GSC.25 | 14,36 |
|  | SESTRA - PULT | PP.GSC.26 | 4,47 |
|  | SESTRA - SOBA | PP.GSC.27 | 3,9 |
|  | SHRAMBA | PP.GSC.28 | 2,5 |
|  | SKUPNI PROSTOR | PP.GSC.29 | 43,52 |
|  | TERASA | PP.GSC.30 | 34,6 |
|  | STOPNIŠČE | PP.S.01 | 38,28 |
|  |  |  | 1.104,20 m2 |
| pritličje NOVO | KOPALNICA | P.GSB.01 | 3,56 |
|  | SOBA | P.GSB.01 | 21,37 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.02 | 3,58 |
|  | SOBA | P.GSB.02 | 14,6 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.03 | 3,52 |
|  | SOBA | P.GSB.03 | 15,01 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.04 | 4,25 |
|  | SOBA | P.GSB.04 | 27,41 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.05 | 3,52 |
|  | SOBA | P.GSB.05 | 19,29 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.06 | 3,52 |
|  | SOBA | P.GSB.06 | 18,82 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.07 | 3,51 |
|  | SOBA | P.GSB.07 | 13,81 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.08 | 3,72 |
|  | SOBA | P.GSB.08 | 15,59 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.09 | 3,51 |
|  | SOBA | P.GSB.09 | 19 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.10 | 3,51 |
|  | SOBA | P.GSB.10 | 19,14 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.11 | 3,49 |
|  | SOBA | P.GSB.11 | 20,98 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.12 | 3,51 |
|  | SOBA - DNEVNO VARSTVO | P.GSB.12 | 15,34 |
|  | KOPALNICA | P.GSB.13 | 3,51 |
|  | SOBA - DNEVNO VARSTVO | P.GSB.13 | 15,34 |
|  | SKUPNI PROSTOR | P.GSB.20 | 81,27 |
|  | SESTRA - PULT | P.GSB.21 | 4,45 |
|  | SESTRA - SOBA | P.GSB.22 | 2,36 |
|  | KOP. ZAPOSLENI | P.GSB.23 | 4,26 |
|  | ČISTO PERILO | P.GSB.24 | 4,7 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | P.GSB.25 | 16,59 |
|  | LOŽA | P.GSB.26 | 11,89 |
|  | ČISTILA I UMAZANO P. | P.GSB.27 | 2,83 |
|  | SHRAMBA | P.GSB.28 | 2,64 |
|  | HODNIK | P.GSB.29 | 76,68 |
|  | HODNIK | P.GSB.30 | 35,42 |
|  | SESTRSKA SOBA | P.GSB.31 | 11,29 |
|  | TERASA | P.GSB.32 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.01 | 3,55 |
|  | SOBA | P.GSC.01 | 17,62 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.02 | 3,65 |
|  | SOBA | P.GSC.02 | 17,33 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.03 | 3,65 |
|  | SOBA | P.GSC.03 | 17,51 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.04 | 3,65 |
|  | SOBA | P.GSC.04 | 17,44 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.05 | 3,65 |
|  | SOBA | P.GSC.05 | 19,43 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.06 | 3,55 |
|  | SOBA | P.GSC.06 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.07 | 3,57 |
|  | SOBA | P.GSC.07 | 17,95 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.08 | 3,55 |
|  | SOBA | P.GSC.08a | 16,6 |
|  | SOBA | P.GSC.08b | 15,87 |
|  | PREDPROSTOR | P.GSC.08c | 7,49 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.09 | 3,55 |
|  | SOBA | P.GSC.09 | 18,07 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.10 | 3,57 |
|  | SOBA | P.GSC.10 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | P.GSC.11 | 3,58 |
|  | SOBA | P.GSC.11a | 14,96 |
|  | SOBA | P.GSC.11b | 16 |
|  | PREDPROSTOR | P.GSC.11c | 8,7 |
|  | HODNIK | P.GSC.20 | 76,03 |
|  | LOŽA | P.GSC.21 | 17,36 |
|  | WC ZAPOSLENI | P.GSC.22 | 3,21 |
|  | ČISTO PERILO | P.GSC.23 | 4,98 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | P.GSC.24 | 3,6 |
|  | SKUPNA KOPALNICA. | P.GSC.25 | 14,36 |
|  | SESTRA - PULT | P.GSC.26 | 4,47 |
|  | SESTRA - SOBA | P.GSC.27 | 3,9 |
|  | SHRAMBA | P.GSC.28 | 2,18 |
|  | SKUPNI PROSTOR | P.GSC.29 | 43,52 |
|  | TERASA | P.GSC.30 | 34,6 |
|  | STOPNIŠČE | P.S.01 | 30,84 |
|  | STOPNIŠČE | P.S.01 | 31,97 |
|  | SVETLOBNA TERAPIJA | P.S.02 | 15,36 |
|  | PROSTOR | P.S.03 | 28,81 |
|  |  | P01 | 31,24 |
|  |  | P02 | 27,46 |
|  |  | P03 | 37,49 |
|  |  | P04 | 9,38 |
|  |  | P05 | 18,32 |
|  |  | P06 | 3,83 |
|  |  | P07 | 9,3 |
|  |  | P08 | 12,65 |
|  |  | P09 | 10,1 |
|  |  | P10 | 2,88 |
|  |  | P11 | 1,8 |
|  |  | P12 | 5,55 |
|  |  | P13 | 9,22 |
|  |  | P14 | 5,69 |
|  |  | P15 | 6,49 |
|  |  | P16 | 144,38 |
|  |  | P17 | 81,54 |
|  |  | P18 | 7,56 |
|  |  | P19 | 24,62 |
|  |  | P20 | 6,72 |
|  |  | P21 | 43,98 |
|  |  | P22 | 3 |
|  |  | P23 | 1,46 |
|  |  | P24 | 1,46 |
|  |  | P25 | 15,82 |
|  |  | P26 | 17,33 |
|  |  | P27 | 10,23 |
|  |  | P28 | 16,61 |
|  |  | P29 | 8,22 |
|  |  | P30 | 8,22 |
|  |  | P31 | 18,2 |
|  |  | P32 | 5,73 |
|  |  | P33 | 102,85 |
|  |  | P34 | 3,72 |
|  |  | P35 | 1,3 |
|  |  | P36 | 1,29 |
|  |  | P37 | 7,78 |
|  |  | P38 | 1,37 |
|  |  | P39 | 1,36 |
|  |  | P40 | 59,76 |
|  |  | P41 | 49,56 |
|  |  | P42 | 30,48 |
|  |  | P43 | 7,68 |
|  |  | P44 | 2,74 |
|  |  | P45 | 2,89 |
|  |  | P46 | 3,23 |
|  |  |  | 2.049,76 m2 |
| nadstropje 1 NOVO | KOPALNICA | N1.GSA.01 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.01 | 18,78 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.02 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.02 | 18,67 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.03 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.03 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.04 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.04 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.05 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.05 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N1.GSA.06 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.07 | 14,14 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.08 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.08 | 20,33 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSA.09 | 12,66 |
|  | KOPALNICA | N1.GSA.10 | 3,55 |
|  | SOBA | N1.GSA.10 | 18,97 |
|  | LOŽA | N1.GSA.20 | 12,76 |
|  | HODNIK | N1.GSA.21 | 47 |
|  | ČISTO PERILO | N1.GSA.22 | 4,73 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N1.GSA.23 | 2,55 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N1.GSA.24 | 0,24 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N1.GSA.25 | 57,92 |
|  | SESTRA - PULT | N1.GSA.26 | 3,26 |
|  | SESTRA - SOBA | N1.GSA.27 | 2,54 |
|  | SHRAMBA | N1.GSA.28 | 2,64 |
|  | TERASA | N1.GSA.29 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.01 | 3,56 |
|  | SOBA | N1.GSB.01 | 21,37 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.02 | 3,58 |
|  | SOBA | N1.GSB.02 | 14,6 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.03 | 3,52 |
|  | SOBA | N1.GSB.03 | 15,01 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.04 | 4,25 |
|  | SOBA | N1.GSB.04 | 27,41 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.05 | 3,52 |
|  | SOBA | N1.GSB.05 | 19,29 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N1.GSB.06 | 18,82 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSB.07 | 13,81 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.08 | 3,72 |
|  | SOBA | N1.GSB.08 | 15,59 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSB.09 | 19 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.10 | 3,51 |
|  | SOBA | N1.GSB.10 | 19,14 |
|  | KOPALNICA | N1.GSB.11 | 3,49 |
|  | SOBA | N1.GSB.11 | 20,98 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N1.GSB.20 | 81,27 |
|  | SESTRA - PULT | N1.GSB.21 | 4,45 |
|  | SESTRA - SOBA | N1.GSB.22 | 2,36 |
|  | KOP. ZAPOSLENI | N1.GSB.23 | 4,02 |
|  | ČISTO PERILO | N1.GSB.24 | 4,7 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N1.GSB.25 | 16,59 |
|  | LOŽA | N1.GSB.26 | 11,89 |
|  | ČISTILA I UMAZANO P. | N1.GSB.27 | 2,83 |
|  | SHRAMBA | N1.GSB.28 | 2,64 |
|  | HODNIK | N1.GSB.29 | 73,71 |
|  | HODNIK PRED TERAPIJO | N1.GSB.30 | 35,42 |
|  | DELOVNA TERAPIJA | N1.GSB.31 | 51,52 |
|  | TERASA | N1.GSB.32 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.01 | 3,55 |
|  | SOBA | N1.GSC.01 | 17,62 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.02 | 3,65 |
|  | SOBA | N1.GSC.02 | 17,33 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.03 | 3,65 |
|  | SOBA | N1.GSC.03 | 17,51 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.04 | 3,65 |
|  | SOBA | N1.GSC.04 | 17,44 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.05 | 3,65 |
|  | SOBA | N1.GSC.05 | 19,43 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.06 | 3,55 |
|  | SOBA | N1.GSC.06 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.07 | 3,57 |
|  | SOBA | N1.GSC.07 | 17,95 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.08 | 3,55 |
|  | SOBA | N1.GSC.08a | 16,6 |
|  | SOBA | N1.GSC.08b | 15,87 |
|  | PREDPROSTOR | N1.GSC.08c | 7,49 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.09 | 3,55 |
|  | SOBA | N1.GSC.09 | 18,07 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.10 | 3,57 |
|  | SOBA | N1.GSC.10 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | N1.GSC.11 | 3,58 |
|  | SOBA | N1.GSC.11a | 14,96 |
|  | SOBA | N1.GSC.11b | 16 |
|  | PREDPROSTOR | N1.GSC.11c | 8,7 |
|  | HODNIK | N1.GSC.20 | 76,03 |
|  | LOŽA | N1.GSC.21 | 17,36 |
|  | WC ZAPOSLENI | N1.GSC.22 | 3,21 |
|  | ČISTO PERILO | N1.GSC.23 | 4,98 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N1.GSC.24 | 3,6 |
|  | SKUPNA KOPALNICA. | N1.GSC.25 | 14,36 |
|  | SESTRA - PULT | N1.GSC.26 | 4,47 |
|  | SESTRA - SOBA | N1.GSC.27 | 3,9 |
|  | SHRAMBA | N1.GSC.28 | 2,18 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N1.GSC.29 | 43,52 |
|  | TERASA | N1.GSC.30 | 34,6 |
|  | STOPNIŠČE | N1.S.01 | 30,84 |
|  | STOPNIŠČE | N1.S.01 | 31,97 |
|  |  |  | 1.479,16 m2 |
| nadstropje 2 NOVO | KOPALNICA | N2.GSA.01 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.01 | 18,78 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.02 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.02 | 18,67 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.03 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.03 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.04 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.04 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.05 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.05 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N2.GSA.06 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.07 | 14,14 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.08 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.08 | 20,33 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSA.09 | 12,66 |
|  | KOPALNICA | N2.GSA.10 | 3,55 |
|  | SOBA | N2.GSA.10 | 18,97 |
|  | LOŽA | N2.GSA.20 | 12,76 |
|  | HODNIK | N2.GSA.21 | 47 |
|  | ČISTO PERILO | N2.GSA.22 | 4,73 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N2.GSA.23 | 2,55 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N2.GSA.24 | 0,24 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N2.GSA.25 | 57,84 |
|  | SESTRA - PULT | N2.GSA.26 | 3,26 |
|  | SESTRA - SOBA | N2.GSA.27 | 2,54 |
|  | SHRAMBA | N2.GSA.28 | 2,64 |
|  | TERASA | N2.GSA.29 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.01 | 3,56 |
|  | SOBA | N2.GSB.01 | 23,09 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.02 | 3,58 |
|  | SOBA | N2.GSB.02 | 14,6 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.03 | 3,52 |
|  | SOBA | N2.GSB.03 | 15,01 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.04 | 4,25 |
|  | SOBA | N2.GSB.04 | 27,41 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.05 | 3,52 |
|  | SOBA | N2.GSB.05 | 19,29 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N2.GSB.06 | 18,82 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSB.07 | 13,81 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.08 | 3,72 |
|  | SOBA | N2.GSB.08 | 15,59 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSB.09 | 19 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.10 | 3,51 |
|  | SOBA | N2.GSB.10 | 19,14 |
|  | KOPALNICA | N2.GSB.11 | 3,49 |
|  | SOBA | N2.GSB.11 | 20,98 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N2.GSB.20 | 81,27 |
|  | SESTRA - PULT | N2.GSB.21 | 4,45 |
|  | SESTRA - SOBA | N2.GSB.22 | 2,36 |
|  | KOP. ZAPOSLENI | N2.GSB.23 | 2,44 |
|  | ČISTO PERILO | N2.GSB.24 | 4,7 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N2.GSB.25 | 16,59 |
|  | LOŽA | N2.GSB.26 | 11,89 |
|  | ČISTILA I UMAZANO P. | N2.GSB.27 | 2,83 |
|  | SHRAMBA | N2.GSB.28 | 2,64 |
|  | HODNIK | N2.GSB.29 | 73,71 |
|  | HODNIK PRED KNJIŽNICO | N2.GSB.30 | 35,42 |
|  | KNJIŽNICA | N2.GSB.31 | 51,52 |
|  | TERASA | N2.GSB.32 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.01 | 3,55 |
|  | SOBA | N2.GSC.01 | 17,62 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.02 | 3,65 |
|  | SOBA | N2.GSC.02 | 17,33 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.03 | 3,65 |
|  | SOBA | N2.GSC.03 | 17,51 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.04 | 3,65 |
|  | SOBA | N2.GSC.04 | 17,44 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.05 | 3,65 |
|  | SOBA | N2.GSC.05 | 19,43 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.06 | 3,55 |
|  | SOBA | N2.GSC.06 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.07 | 3,57 |
|  | SOBA | N2.GSC.07 | 17,95 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.08 | 3,55 |
|  | SOBA | N2.GSC.08a | 16,6 |
|  | SOBA | N2.GSC.08b | 15,87 |
|  | PREDPROSTOR | N2.GSC.08c | 7,49 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.09 | 3,55 |
|  | SOBA | N2.GSC.09 | 18,07 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.10 | 3,57 |
|  | SOBA | N2.GSC.10 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | N2.GSC.11 | 3,58 |
|  | SOBA | N2.GSC.11a | 14,96 |
|  | SOBA | N2.GSC.11b | 16 |
|  | PREDPROSTOR | N2.GSC.11c | 8,7 |
|  | HODNIK | N2.GSC.20 | 76,03 |
|  | LOŽA | N2.GSC.21 | 17,36 |
|  | WC ZAPOSLENI | N2.GSC.22 | 3,21 |
|  | ČISTO PERILO | N2.GSC.23 | 4,98 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N2.GSC.24 | 3,6 |
|  | SKUPNA KOPALNICA. | N2.GSC.25 | 14,36 |
|  | SESTRA - PULT | N2.GSC.26 | 4,47 |
|  | SESTRA - SOBA | N2.GSC.27 | 3,9 |
|  | SHRAMBA | N2.GSC.28 | 2,18 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N2.GSC.29 | 43,52 |
|  | TERASA | N2.GSC.30 | 34,6 |
|  | STOPNIŠČE | N2.S.01 | 30,84 |
|  | STOPNIŠČE | N2.S.01 | 31,97 |
|  |  |  | 1.479,22 m2 |
| nadstropje 3 NOVO | KOPALNICA | N3.GSA.01 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.01 | 18,78 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.02 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.02 | 18,67 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.03 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.03 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.04 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.04 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.05 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.05 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N3.GSA.06 | 12,45 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.07 | 14,14 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.08 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.08 | 20,33 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSA.09 | 12,66 |
|  | KOPALNICA | N3.GSA.10 | 3,55 |
|  | SOBA | N3.GSA.10 | 18,97 |
|  | LOŽA | N3.GSA.20 | 12,76 |
|  | HODNIK | N3.GSA.21 | 47 |
|  | ČISTO PERILO | N3.GSA.22 | 4,85 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N3.GSA.23 | 2,55 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N3.GSA.24 | 0,24 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N3.GSA.25 | 57,92 |
|  | SESTRA - PULT | N3.GSA.26 | 3,26 |
|  | SESTRA - SOBA | N3.GSA.27 | 2,54 |
|  | SHRAMBA | N3.GSA.28 | 2,64 |
|  | TERASA | N3.GSA.29 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.01 | 3,56 |
|  | SOBA | N3.GSB.01 | 21,37 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.02 | 3,58 |
|  | SOBA | N3.GSB.02 | 14,6 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.03 | 3,52 |
|  | SOBA | N3.GSB.03 | 15,01 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.04 | 4,25 |
|  | SOBA | N3.GSB.04 | 27,41 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.05 | 3,52 |
|  | SOBA | N3.GSB.05 | 19,29 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N3.GSB.06 | 18,82 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSB.07 | 13,81 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.08 | 3,72 |
|  | SOBA | N3.GSB.08 | 15,59 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSB.09 | 19 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.10 | 3,51 |
|  | SOBA | N3.GSB.10 | 19,14 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.11 | 3,49 |
|  | SOBA | N3.GSB.11 | 20,98 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.12 | 3,51 |
|  | SOBA - DNEVNO VARSTVO | N3.GSB.12 | 15,71 |
|  | KOPALNICA | N3.GSB.13 | 3,51 |
|  | SOBA - DNEVNO VARSTVO | N3.GSB.13 | 15,71 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N3.GSB.20 | 81,27 |
|  | SESTRA - PULT | N3.GSB.21 | 4,45 |
|  | SESTRA - SOBA | N3.GSB.22 | 2,36 |
|  | KOP. ZAPOSLENI | N3.GSB.23 | 4,02 |
|  | ČISTO PERILO | N3.GSB.24 | 4,7 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N3.GSB.25 | 16,59 |
|  | LOŽA | N3.GSB.26 | 11,89 |
|  | ČISTILA I UMAZANO P. | N3.GSB.27 | 2,83 |
|  | SHRAMBA | N3.GSB.28 | 2,64 |
|  | HODNIK | N3.GSB.29 | 73,71 |
|  | HODNIK | N3.GSB.30 | 35,42 |
|  | SESTRSKA SOBA | N3.GSB.31 | 11,45 |
|  | TERASA | N3.GSB.32 | 34,6 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.01 | 3,55 |
|  | SOBA | N3.GSC.01 | 17,62 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.02 | 3,65 |
|  | SOBA | N3.GSC.02 | 17,33 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.03 | 3,65 |
|  | SOBA | N3.GSC.03 | 17,51 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.04 | 3,65 |
|  | SOBA | N3.GSC.04 | 17,44 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.05 | 3,65 |
|  | SOBA | N3.GSC.05 | 19,43 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.06 | 3,55 |
|  | SOBA | N3.GSC.06 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.07 | 3,57 |
|  | SOBA | N3.GSC.07 | 17,95 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.08 | 3,55 |
|  | SOBA | N3.GSC.08a | 16,6 |
|  | SOBA | N3.GSC.08b | 15,87 |
|  | PREDPROSTOR | N3.GSC.08c | 7,49 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.09 | 3,55 |
|  | SOBA | N3.GSC.09 | 18,07 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.10 | 3,57 |
|  | SOBA | N3.GSC.10 | 18,1 |
|  | KOPALNICA | N3.GSC.11 | 3,58 |
|  | SOBA | N3.GSC.11a | 14,54 |
|  | SOBA | N3.GSC.11b | 16,32 |
|  | PREDPROSTOR | N3.GSC.11c | 5,59 |
|  | HODNIK | N3.GSC.20 | 76,03 |
|  | LOŽA | N3.GSC.21 | 17,36 |
|  | WC ZAPOSLENI | N3.GSC.22 | 3,21 |
|  | PROSTOR | N3.GSC.23 | 2,93 |
|  | ČISTO PERILO | N3.GSC.23 | 4,98 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N3.GSC.24 | 3,6 |
|  | SKUPNA KOPALNICA. | N3.GSC.25 | 14,36 |
|  | SESTRA - PULT | N3.GSC.26 | 4,47 |
|  | SESTRA - SOBA | N3.GSC.27 | 3,9 |
|  | SHRAMBA | N3.GSC.28 | 2,18 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N3.GSC.29 | 43,52 |
|  | TERASA | N3.GSC.30 | 34,6 |
|  | STOPNIŠČE | N3.S.01 | 30,84 |
|  | STOPNIŠČE | N3.S.01 | 31,97 |
|  |  |  | 1.477,37 m2 |
| nadstropje 4 NOVO | KOPALNICA | N4.GSA.01 | 3,68 |
|  | SOBA | N4.GSA.01 | 19,38 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.02 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.02 | 19 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.03 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.03 | 12,68 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.04 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.04 | 12,66 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.05 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.05 | 12,54 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.06 | 3,52 |
|  | SOBA | N4.GSA.06 | 12,87 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.07 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.07 | 14,37 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.08 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.08 | 20,61 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.09 | 3,51 |
|  | SOBA | N4.GSA.09 | 12,75 |
|  | KOPALNICA | N4.GSA.10 | 3,65 |
|  | SOBA | N4.GSA.10 | 19,3 |
|  | LOŽA | N4.GSA.20 | 12,55 |
|  | HODNIK | N4.GSA.21 | 46,52 |
|  | ČISTO PERILO | N4.GSA.22 | 4,85 |
|  | ČISTILA IN UMAZANO P. | N4.GSA.23 | 2,55 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N4.GSA.24 | 0,24 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N4.GSA.25 | 60,5 |
|  | SESTRA - PULT | N4.GSA.26 | 3,26 |
|  | SESTRA - SOBA | N4.GSA.27 | 2,54 |
|  | TERASA | N4.GSA.29 | 35,42 |
|  | SKUPNI PROSTOR | N4.GSB.20 | 41,81 |
|  | SHRAMBA | N4.GSB.28 | 3,2 |
|  | TERASA | N4.GSB.32 | 34,6 |
|  | SOBA | N4.P.01 | 16,88 |
|  | SOBA | N4.P.02 | 16,88 |
|  | SOBA | N4.P.03 | 16,88 |
|  | OAZA | N4.P.03 | 222,06 |
|  | SHRAMBA | N4.P.04 | 6,35 |
|  | HODNIK | N4.P.05 | 39,3 |
|  | WC-Ž | N4.P.06 | 3,35 |
|  | WC-M | N4.P.07 | 3,35 |
|  | WC-ZAP | N4.P.08 | 2,43 |
|  | KOPALNICA | N4.P.09 | 3,22 |
|  | SKUPNA KOPALNICA | N4.P.10 | 24,31 |
|  | KLIMATI | N4.S.02 | 16,17 |
|  | KLIMATI | N4.S.02 | 27,33 |
|  |  |  | 838,13 m2 |
| SKUPAJ |  |  | 8.860,01 m2 |

| - RISBE |  |
| --- | --- |